| Bölüm:Tüm İşyeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlike No | TEHLIKE KAYNAĞI | TEHLIKE | RİSK | TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR | ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL T10EDBİRLERİ | RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUM | KONTROL TEDBİRİ ALINDI / ALINMADI | KONTROL ÖNLEMİ VAR/YOK | SORUMLU | KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA TARİHİ | ÖNLEMLERİN ALINMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |
| 1 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının olmaması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | İşyerlerinde acil durumlarda kullanılmak için Acil çıkış kapısı olmalıdır. Acil durum kapıları, acil durumlarda kapının rahat açılabilmesi için panik barlı veya dilsiz olmalıdır. | Acil çıkış kapısı bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 2 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının içeri açılması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde acil durumlarda çıkışları sağlayacak, çalışma yönünün dışına açılacak en az 1 adet acil çıkış kapısı bulunmalıdır. | İşletme içerisinde acil durumlarda çıkışları sağlayacak, çalışma yönünün dışına açılan 1 adet acil çıkış kapısı bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 3 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının açılamaması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil durum kapıları, acil durumlarda kapının rahat açılabilmesi için panik barlı veya dilsiz olmalıdır. | Acil çıkış kapısı dilsizdir. Rahat bir şekilde açılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 4 | Acil Durum | Acil durumlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Acil durum planları oluşturulmalıdır. Oluşturulan acil durum planları uygun yerlere asılmalıdır. Bu planlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. | Acil durum planları oluşturulmuştur. İlgili yerlere asılmıştır. Çalışanlar bilgilendirilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 5 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | İşletme içerisinde acil durum tatbikatı yapılmalıdır. | Acil durum tatbikatı yapılmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 6 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 3 | 70<150<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde uygulamalı acil durumlar eğitimi yapılmalıdır. Acil durumlar konusunda personel eğitimli olmalıdır. | Personellere acil durumlra konusunda eğitim verilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 7 | Acil durum | Acil durumda iletişim kurulacak kişi ve korumların bilinmemesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | En yakın sağlık kuruluşu, polis veya jandarma karakolu, itfaiye vb. yerleri belirlenmelidir. Acil durumlarda aranacak numara ve kişiler ilan edilmelidir. | Yerler belirlenmiştir. Acil durum ve kişilerin numaraları ilan edilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 8 | Acil Durum | Acil durum yönlendirme ve levhalarının bulunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 1 | 3 | 200<300<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulundurulmalıdır. Acil durumda, mevcut elektrik sisteminden farklı bir kaynaktan elektrik alacak, acil çıkış yolunu en az 60 dk aydınlatacak acil durum aydınlatmaları olmalıdır. | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulunmaktadır. Acil durum aydınlatmaları bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 9 | Acil Durum | Acil çıkış kapılarının çevresine istif yapılması | Kapılara ulaşılamaması sonucu ölümlü ağır yaralanmalıİş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil çıkış kapılarının en az 3 m² çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Acil çıkış kapılarının çevresine malzeme istifi yapılmamıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 10 | Yangın | İşletme içerisinde yeterli sayıda yangın tüpü bulunmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde kuru kimyevi yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 11 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine istif yapılması | Ekipmanlara ulaşılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine malzeme istifi bulunmaktadır. Alınan tüpler buna göre ayarlanmalıdır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 12 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanları işletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun olmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine(A,B,C ve E tipi yangınlar) uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmalıdır. | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 13 | Yangın | Dedektörlerinin bulunmaması sonucu yangının erkenden haber verilememesi | Zehirlenerek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde duman dedektörü ve gaz dedektörü bulunmalıdır. | Gaz ve duman dedektörleri bulunmaktadır. |  | Var | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 14 | Sigara | İşletme içerisinde sigara içilmesi | Yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde sigara içilmemeli, sigara içilmesi yasaklanmalıdır. | Sigara içilmemektedir. Yasaklanmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 15 | Yangın | Yangın durumunda haber verecek sistemlerin olmaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde en az 1 adet yangın butonu ve yangın sireni bulunmalıdır. | İşletme içerisinde yangın butonu ve yangın sireni bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 16 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüpü büyüklüklerin yetersiz olması | Yangına müdahalede yetersiz kalması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde kullanılacak yangın ekipmanlarının en az 6 kg olmalıdır. | Yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 17 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüplerinin kullanım süresinin dolmasından | Yangın durumunda çalışmaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme tüpleri yılda bir periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Yangın söndürme tüpleri yılda bir periyodik kontrolleri yapılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 18 | Acil durum eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 19 | Doğalgaz | Acil durumda doğalgazı kesebilecek vana bulunmaması veya çalışmaması | Gazın kesilemesi sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil durumda doğalgazı kesebilecek ana kapama vanası, işletme dışarısında bulunmalıdır. Bu vana çalışıp çaışmadığı günlük kontrol edilmelidir. | Ana vana işletme dışarısındadır. Günlük kontroller yapılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 20 | Çalışan personel | İşe uygun olmayan personelin işe alınması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamalıdır. | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 21 | Sağlık tektikleri | Gerekli sağlık tektiklerinin olmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Tüm çalışan personelin işyeri hekiminin ön gördüğü tam kan testi, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi testlerini yaptırmalıdır. | Tüm çalışan personelin işyeri hekiminin ön gördüğü sağlık taramaları yapılmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 22 | Eczadolabı | Eczadolabının bulunmaması veya içerisinde ilaç bulunmaması ilkyardım müdahalesinin yapılamaması | lkyardım müdahalesinin yapılamaması yaralanmalı iş kazası | İlkyardıma ihtiyaç duyan kişi | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Eczadolabı bulunmalıdır. Eczadolabının içerisinde uygun ilaçlar bulunmalıdır. | Eczadolabı bulunmaktadır. İçerisimde gerekli ilaçlar bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 23 | İlk yardımcı sertifikali personel | İlk yardımcı sertifikası olan çalışan olmaması | Acil durumlarda ilk yardım müdalenenin yapılaması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | İlkyardıma ihtiyaç duyan kişi | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İlk yardımcı sertifikası olan çalışan olmalıdır | İlk yardımcı sertifikası olan çalışan bulunmaktadır |  | VAR | Osman KILICER |  |  |  |  |  |
| 24 | Virüs | Gerekli aşılama işlemlerinin yapılmamasından | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İsteyen tüm çalışan personele tetanoz aşısı yapılmalıdır. | İsteyen personellere tetanoz aşıısı yapılmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 25 | Fiziksel risk etmenleri | Maruziyet ölçümlerinin yapılmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İşletme içerisinde aydınlatma ve termal konfor maruziyet ölçümleri yapılmalıdır. | Ortam ölçümü yapılmasına gerek bulunmamaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 26 | Kişisel koruyucu donanım | Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Çalışanlar iş eldiveni, gözlük, toz maskesi vb kullanmalıdır. | Kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 27 | Sterilizasyon | Biyolojik risklere karşı kullanılan kesici ekipmanların sterilize edilmemesi | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör veya Müşteri | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde kullanılan iş ekipmanları, her işlem sonunda temzilenmelidir. | Temizlik yapıldığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 28 | Merdiven | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Merdivenden çıkan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan merdivenlerde, yüksekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 29 | Asma kat | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Asma katta bulunan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Asma katta,yüksktekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 30 | Sıcak ve soğuk su | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | İşletme içerisinde sıcak ve soğuk bulunmalıdır. | Sıcak ve soğuk su bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 31 | Lavabo | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Mevcut personele yetecek erkek ve bayan lavabosu bulunmalıdır. | Mevcut personele yetecek erkek ve bayan lavabosu bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 32 | Lavabı, WC, duş vb. | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Lavabo, WC, dinlenme alanı, duş vb. alanlar yeterli hijyen ve temizliğe sahip olmalıdır. Katı ve sıvı temizlik maddeleri bulunmalı ve her temizlik sırasında kullanılmalıdır. İş başlangıcı ve bitişince tüm ortam temizlenmelidir. | Yeterli hijyen ve temizlik sağlanmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 33 | Ortam sıcaklığı | Çalışma ortamının sıcaklığının çalışmaya elverişli olmaması | Hatalı veya kusurulu davranış sonucu küçük hasarlı yaralanmalı | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | İşletme içerisinde çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmalıdır. | Yeterli ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 7 | 0,5 | 0,2 | 3,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 34 | Titreşim | Meydana gelen titreşim el, kol ve vücuda zarar vermesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu iş kaybı oluşturabilecek iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Oluşan titreşimi absorbe edilmesi plastik takoz veya şok emici kullanılmalıdır. 15 dk. En az 1 kere 1 dk. Mola verilmelidir. | Kullanılmaktadır. verildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 7<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 35 | Aydınlatma | Doğal ve suni aydınlatma yetersiz olması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmalıdır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmalıdır. | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmaktadır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 36 | Islak zemin | Zeminin ıslak bulunması veya kişilerin ıslak zemin konusunda uyarılmaması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Zemin ıslak bırakılmamalıdır | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 37 | Çöpler | Çöplerin düzgün depolanmaması veya bertaraf edilmemesi | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Her işlem sonrası oluşan atıklar temizlenmelidir. Temizleme sırasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. İşletme içerisinde atıklar tutulmamalıdır. | Temizlenmektedir. Kullanılmaktadır. Tutulmamaktadır |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 38 | Havalandırma | Doğal ve suni havalandırma yetersiz olması | Meslek hastalığı | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal havalandırmadan faydalanılmalıdır. Doğal havalandırmanın olmadığı bölümlerde cebr-i çekişli havalandırma sağlanmalıdır. | Doğal havalandırma sağlanmaktadır. Cebr-i havalandırma sağlanmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 39 | Korkuluklar | Korkuluk aralıklarından düşme | Düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Merdiven ve asma kat korkuluklarının arasında düşmeye engel olacak dikmeler ve düşmeyi engelleyecek kapalıbloklar olmalıdır. | Gerekli dikme ve bloklar bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 40 | Sandalye | Ergonomi kurallarına uygun yerleşim yapılmaması | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası |  | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Sandalyelerde 100 º açı olacak şekilde oturulmalıdır. Sandalyeler öne veya arkaya ayarlanabilir olmalıdır. Yükseklik ayarlanabilmelidir. 5 ayaklı olmalıdır. 360º dönebilmelidir. | Mevcut sandalyeler uygundur. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 41 | Makinalar | Talimatlara uygun makine kullanılmaması | Çarpılma sonucunda oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kullanılan makinaların kullanma talimatları olmalıdır. Bu talimatlara uygun olarak ekipmanlar kullanılmalıdır. | Kılavuzları bulunmaktadır ve buna göre kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 42 | Makinalar | Gerekli bakım ve onarım yapılmaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm makinalar işlem öncesi kontrol edilmelidir. Arızalı bozuk makinalar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı ve kontrol edildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 43 | Makinalar | Makinaların operasyon bölgesine uzuvların girmesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinaların döner parçalarının bulunduğu kısımlara uzuvların girmesini engellemek için koruyucu kapaklar bulunmalıdır çıkarılmamalıdır. | Kapak koruyucuları bulunmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 44 | Kimyasallar | Çalışma koşulllarına uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan tüm kişisel koruyucu donanımların CE sertifikası olmalıdır. CE 'siz ürünler kullanılmamalıdır. | Kişisel koruyucu donanım bulunmaktadır. Kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 45 | Kimyasallar | Gerekli işaretlemelerin yapılmaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm kimyasalları üzerlerinde tehlikelerinin anlatacak etiketler bulunmalıdır. Günlük kullanım için olan kaplarda bu etiketlemeler yapılmalıdır. Kullanım sırasında bu etiket uyarılarına uyulmalıdır. Bu etiketler çıkarılmamalıdır. | Etiketler bulunmamaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 46 | Kesici ve delici aletler | Kesilme veya delinme | Zehirlenme sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kesici ve delici aletler kılıflarında saklanmalıdır. Her işlem sonrasında temizlenmeli ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır. | Kılıflarında saklanmaktadır. Talimatlara uygun kullanılmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 47 | Fiziksel risk etmenleri | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Tüm personel elle taşıma ve titreşim konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 48 | İş ekipmanları eğitimi | Mesleki eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 49 | Mesleki eğitim | Eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Personellerin mesleki eğitimleri bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 50 | Psikososyal risk etmenleri | Psikososyal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel psikososyal risk etmenleri konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 51 | Kimyasal risk etmenleri | Kimyasal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Personellerin toz ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 52 | Çocuk işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. | Çocuk işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 53 | Genç işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Mesleki eğitim kurslarına gitmeyen genç işçiler sadece temizlik işlerinde çalıştırılmalıdır. | Genç işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Elektrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Elektrik Panosu | Ana panoda 300 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Yangın çıkması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 3 | 400<1800 Tolerans Gösterilmez Risk | Ana panoda 300 mA'lık yangından korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | Ana panoda 300 mA'lık yangından korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 55 | Elektrik Panosu | Ana panoda 30 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tali panoda 30 mA'lık çarpılmalara karşı korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | Tali panoda 30 mA'lık çarpılmalara karşı korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmaktadır |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 56 | Elektrikli ekipmanlar veya elektrik tesisatı | Topraklama bulunmaması veya çalışmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Operatör | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm elektrikli araç, gereç ve panoların topraklamaları bulunmalıdır. Topraklamanın uygunluğu yetkili mühendisce raporlanmalıdır. | Pano gövde topraklamaları ve elektrik tesisatı yetkili elektrik mühendisince kontrol edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 57 | Elektrik | Pano kapaklarının açık olması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Pano kapakları devamlı olarak kapalı konumda olmalıdır. Sürekli kapalı konumda olmalıdır. | Pano kapakları kapalı konumdır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 58 | Elektrik Panosu | Yalıtkan paspas bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmalıdır. | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 59 | Elektrik | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 60 | Elektrik kabloları | Uygun olmyan elektrik kablosu | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Kabloya temas eden kişi | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ekli kablo kullanılmamalıdır. Ekli kablo kullanılacaksa ek yerinyalıtkan bant ile sarılmalıdır. Üzerindeki yalıtkanı soyulan kablo kullanılmamalıdır. | Ekli kablo kullanılmamaktadır. Kablolar soyumamaıştır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 61 | Elektrik kabloları | Açıkta kablo kullanılması | Düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | Yürüme yollarında kablo veya uzatma kabloları bulunmamalıdır. Bu tür kablolar kablo kanallarına alınmalıdır. | Uzatma kablosu kullanılmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 62 | Elektrik eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel elektrik konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 63 | Elektrik | Islak elektrikli ekipman kullanılması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 1 | 3 | 70<45<200 Olası Risk | Islak ortamda elektrikli ekipman kullanılmamalıdır. Islanan elektrikli ekipmanlar kurutulmalıdır ve kurutulana kadar çalıştırılmamalıdır. | Personel gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 64 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilmelidir. | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 65 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makine ve ekipmanlar üzerinde oluşabilecek kaçak gerilimin olumsuzluğunu çabuk kesilebilmesi için hayat koruma eşikli 30 mA'lik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. | Makine ve ekipmanlar üzerinde oluşabilecek kaçak gerilimi önlemek için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 66 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için Ana Panoda 300 mA lik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 67 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların gövdeleri topraklanmalıdır. | Panoların gövdeleri topraklama yapılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 68 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Pano önlerinde eşya bulundurulmamalıdır. | Pano önlerinde eşya bulunmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 69 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Pano kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmalı, üzerinde yetkili personelin irtibat telefonu yazılı levha bulundurulmalıdır. | Pano kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmakta, üzerinde yetkili personelin irtibat telefonu yazılı levha bulundurulmayacaktır |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 70 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olmalıdır.Ekli kablo kullanılmamalıdır | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun kullanılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 71 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun izoleli aletler kullanılmalıdır. | Uygun izoleli aletler kullanılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 72 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin etanj kapakları takılı olmalıdır | Makinelerin etanj kapakları takılı olacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 73 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerekli uyarı levhaları asılı olmalıdır | Gerekli uyarı levhaları asılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 74 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikten kaynaklanabilecek yangınlara karşı uygun yangın tüpleri bulundurulmalı ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılmalıdır. | Yangın tüpleri bulundurulmakta ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 75 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında bilgilendirilmelidir. | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında İSG eğitimi verilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 76 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanmalı ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılmalıdır. | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanacak ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 77 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerilim altında yapılan çalışmalarda teknik eleman tarafından çalışma izni verilmelidir | Teknik eleman tarafından çalışma izni verildiğinde çalışma yapılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 78 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılmalıdır | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 79 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılmalıdır. | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılmaktatır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 80 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmamalıdır. Ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılmalıdır. | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmayacak ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 81 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikli aletelerin bakım onarımında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. | Elektrikli aletelerin bakım onarımında kişisel koruyucu malzemeler kullanılmaktadır. Kontrol edilmektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 82 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmelidir. | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 83 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi tekrar yenilenmelidir. | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi gerektiğinde yenilenecektir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kaldırma, Taşıma Yükleme ve Boşaltma İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Taşıma esnasında malzeme çarpması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Kaldırma araçları periyodik olarak uzman kişilerce kontrol edilmelidir. | Kaldırma araçları periyodik kontrolu yapılacaktır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 85 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Taşıma esnasında malzeme çarpması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Gezer tavan vincin bütün kısımları kontrol edilmeli sonuçlar sağlık güvenlik planına kaydedilmelidir. | Gezer tavan vincin bütün kısımları kontrol edilmekte ve sağlık güvenlik planına kaydedilecektir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 86 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Taşıma esnasında malzeme çarpması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatör ve diğer çalışanlara Gezer tavan vinç hakkında bilgi verilmelidir. | Opearatör ve diğer çalışanlara Gezer tavan vinç hakkında İSG eğitimi verilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 87 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmelidir. | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 88 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmeli, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmalıdır | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmekte, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 89 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Malzemeler uygun yerlere konulmalı ve yaya geçiş yerini engellememelidir. | Malzemeler uygun yerlere konulmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 90 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmalıdır. | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 91 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamalıdır | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 92 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamalıdır. | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 93 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmalıdır. | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 94 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Ağır yüklerin taşınmasında uygun kaldırma araçları kullanılmalıdır. | Ağır yüklerin taşınmasında uygun kaldırma araçları kullanılmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 95 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Çalışanlar, ergonomik riskler, uygun kaldırma, taşıma ve indirmenin nasıl yapılacağı konusunda eğitilmelidir | Çalışanlara, ergonomik riskler konusunda eğitim verilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 96 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygun olmaldır. | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygundur. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 97 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmalıdır. | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 98 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmelidir. | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 99 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme ve boşaltma işlerinde bir kişi işaretçi olarak bulunmalı ve operatör işaretlere göre hareket edilmelidir. | Yükleme ve boşaltma işlerinde bir işaretçi ile operatörü hareket ettirmektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 100 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmelidir.Gerekli uyarı levhaları asılmalıdır | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmekte ve gerekli uyarı levhaları asılacaktır |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 101 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | İşaretçi kişi Güvenlik ve Sağlık İşaretleri yönetmeliğinde belirtildiği gibi işaret vermelidir. | İşaretçi kişi Güvenlik ve Sağlık İşaretleri yönetmeliğinde belirtildiği gibi işaret vermektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 102 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Yükleme sahasında koordinatör sürekli denetim yapmalı ve tehlikeli bir durumda çalışmayı durdurmalıdır. | Yükleme sahasında koordinatör tehlikeli bir durumda çalışmayı durdurmaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 103 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Gezer Tavan Vinçleri (4 adet) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 104 | Gezer Tavan Vinci | Malzeme Çarpma ve Düşme | Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Taşınacak Malzemeler Uygun Şekilde Bağlandıktan sonra taşınmalıdır | Taşınacak Malzemeler Uygun Şekilde Bağlandıktan sonra taşınmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 105 | Gezer Tavan Vinci | Malzeme Çarpma ve Düşme | Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vinci kullanan kişilere uygun KKD verilmelidir. | Vinci kullanan kişilere uygun KKD verilmektedir. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 106 | Gezer Tavan Vinci | Malzeme Çarpma ve Düşme | Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vincin hareket alanı içinde yükün taşınması esnasında uygun bir çalışma prosödürü olmalıdır | Vincin hareket alanı içinde yükün taşınması esnasında uygun bir çalışma prosödürü var |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 107 | Gezer Tavan Vinci | Düzenli Bakımlarının Yapılmaması | Uzuv Kaybı ,Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vincin Üst ve alt sınır durdurucuları olmalı | Vincin Üst ve alt sınır durdurucuları var |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 108 | Gezer Tavan Vinci | Düzenli Bakımlarının Yapılmaması | Uzuv Kaybı ,Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vincin emniyet mandalları olmalı | Vincin emniyet mandalları var |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 109 | Gezer Tavan Vinci | Düzenli Bakımlarının Yapılmaması | Uzuv Kaybı ,Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vincin sesli ve ışıklı uyarı sistemi olmalı | Vincin sesli ve ışıklı uyarı sistemi var |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 110 | Gezer Tavan Vinci | Düzenli Bakımlarının Yapılmaması | Uzuv Kaybı ,Ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Vincin düzenli bakımları yapılmalıdır.Periyodik kontrol raporları alınmalıdır. | Vincin düzenli bakımları yapılmış.Periyodik kontrol raporları alınmıştır. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm:İşyerinde Düzen ve Tertip |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | İşyerinde Düzen | Güvensiz yollar ve malzeme devrilmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Çalışma sahasında kamyon vb. araçların kullanıldığı giriş ve çıkışları için uygun bir şekilde işaretlemiş yerler ayrılmalı ve bu taşıtların bütün manevraları gözetici tarafından yönetilmelidir. | Çalışma sahasında kamyon vb. araçların kullandığı giriş ve çıkışları için işaretlenmiş yerler ayrılacak ve bu taşıtların manevraları gözetici yönetecektir |  | VAR | Osman KILICER |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 112 | İşyerinde Düzen | Güvensiz yollar ve malzeme devrilmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Çalışma devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişigüzel atılmamalı /veya ortalıkta bulundurulmamalıdır. | Çalışma devamı süresince sivri uçları veya keskin kenarları bulunan malzeme ve artıklar, gelişigüzel atılmayacaktır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 113 | İşyerinde Düzen | Güvensiz yollar ve malzeme devrilmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Çalışma sahasında kazaya sebep olacak veya çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istif edilmemeli ve araçlar, gelişigüzel yerlere bırakılmamalıdır | Çalışanları tehlikeli durumlara düşürecek şekilde malzeme istifi yapılmamaktadır ve araçlar, gelişigüzel yerlere bırakılmayacaktır |  | VAR | Osman KILICER |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 114 | Güvenli olmayan yerler | Takılma düşme | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Tüm bloklarda ve tüm katlarda yük almak için güvenli yük alma noktaları oluşturulmalıdır. | Tüm bloklarda ve tüm katlarda yük almak için güvenli yük alma noktaları oluşturulacaktır |  | VAR | Osman KILICER |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 115 | Güvenli olmayan yerler | Takılma düşme | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Çalışma sahası içindeki tehlikeli kısımlar ile girilmesi yasak olan kısımlar açıkça sınırlandırılmalı ve buralara görünür şekilde yazılmalı, uyarı levhaları konulmalıdır | Çalışma sahası içindeki tehlikeli kısımları sınırlandırılmış ve uyarı ikaz levhaları konulmuş |  | VAR | Osman KILICER |  | 10 | 0,5 | 0,2 | 1<20 Kabul Edilebilir Risk |
| Bölüm: Taşlama Taşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Taşlama taşı | Çapak fırlaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinadan çapak sıçramasına karşı plastik siperlik bulunmalıdır. Her işlemde bu koruyucu bulunmalıdır. Plastik koruyucusuz çalışılmamalıdır. | Plastik siperlik bulunmaktadır. Takılı olduğu gözlenmiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 117 | Taşlama taşı | Makinanın acil durumda durdurulamaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmelidir. | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmektedir. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 118 | Taşlama taşı | Ayar kayışlarının korunaksız olması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Sütunlu matkabın hareketli kayış kısımlarına uzuv girmesini engellemek için kasnak koruyucusu bulunmalıdır. Her işlemde bu kasnak koruyucusu kapalı olmalıdır. Açık çalışılmamalıdır. | Kasnak koruyucusu bulunmaktadır.Kapalı olduğu gözlenmemiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 119 | Taşlama taşı | Siperlik ve kasnak koruyucuların yerlerinde olmadan çalıştırılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bakım, onarım ve temizlik işlemlerinden sonra tüm koruyucular takılı olmalıdır. Arızalanmış veya yıpranmış koruyucular değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. | Takılı olduğu beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 120 | Taşlama taşı | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Taşlama makinasında oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Taşlama makinasında tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 121 | Taşlama taşı | Hasarlı veya yıpranmış taşlar kullanılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Hasarlı, yıpranmış taşlar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 122 | Taşlama taşı | yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanması. Eldiven giyilmesi | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamalıdır. Eldiven giyilmemelidir. | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamaktadır. Eldiven giyilmemektedir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 123 | İş ekipmanları eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmamaktadır. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Dik Matkap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 124 | Dik Matkap | Dik Matkap koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 125 | Dik Matkap | Dik Matkap operasyon noktası koruyucularının olmaması çapak sıçraması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın hareketli kısımlarına ulaşılmaması ve çapak sıçramaması için operasyon noktası koruyucu olmalıdır. | operasyon noktası koruyucuları vardır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 126 | Dik Matkap | Dik Matkap Makinasının acil stop butonu olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makine oluşabilecek acil bir durumda acil stop butonu ile durdurulabilmelidir | Acil stop butonu bulunmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 127 | Dik Matkap | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 128 | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır. | Mesleki eğitimler sağlanmalıdır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 129 | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir | iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Hidrolik Pres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 130 | Hidrolik Pres | Hidrolik Pres koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 131 | Hidrolik Pres | Hidrolik Preste operasyon noktası koruyucusu olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörün uzuvlarını operasyon noktasından uzak tutmak koruyucu olmalıdır | operasyon noktası koruyucusu yok |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 132 | Hidrolik Pres | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 133 | Hidrolik Pres | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır. | Mesleki eğitimler sağlanmalıdır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 134 | Hidrolik Pres | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir | iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kaynak İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Zehirli kaynak gazları | Zehirli gazların operasyon bölgesinden uzaklaştırılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak işlemi sırasında meydana gelen gaz ve dumanları kaynağından çekebilecek havalandırma sistemi bulunmalıdır. | Bulunmamaktadır. Seyyar havalandırma kullanılmaktadır. |  | Var | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 136 | Kaynak hamlacından çıkan kıvılcımlar | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kaynak işlemi sırasında hamlaçlar tüpe veya yanıcı başka malzemelere yaklaştırılmamalıdır. | Yaklaştırılmadığı gözlenmiştir. Tüm işlerde dikkat edildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 137 | Zehirli kaynak gaz ve ultraviyole ışınlar | KKD kullanılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak işleminde çalışan personele yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu malzeme verilmeli ve kullanımı takip edilmelidir. | Verilmektedir. Sürekli takip edilmektedir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 138 | Kaynak pensleri | Çarpılma | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak makinalarında izole edilmiş pensler kullanılmalıdır. | Kullanılmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 139 | Basınçlı gaz tüpleri | Devrilme | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Basınçlı gaz tüplerinin tamamı dik vaziyette olmalıdır. Arabaya bu tüpler zincirlerle bağlanmalıdır.Tüplerin valfleri kullanılmadıklarında kapatılmalı ve bu valfleri koruyan başlıklar bulunmalıdır. Tüpler takoz vb. amaçlarla kullanılmamalıdır. | dik vaziyette ve zincirlerle bağlanmıştır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 140 | Basınçlı gaz tüpleri | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Basınçlı gaz tüplerinin depolandığı alanda güneşin dik ışınlarına, hava koşullarına dayanıklı bir depolama bulunmalıdır. Dolu ve boş tüpler ayrılmalıdır. 3. şahısların tüplere müdahalesi engellenmelidir. | Güneş ışını almamaktadır. Dolu ve boş tüpler ayrılmıştır.3. şahısların tüplere müdahalesi engelenmiştir. |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 141 | Şaloma alevi | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Şalomanın tüp girişi ve hamlaç girişlerinde geri tepme emniyet ventilleri bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Osman KILICER |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 142 | Basınçlı gaz tüpleri | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüpler - 40 C° ile +45 C° arasında sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. | Muhafaze edilmektedir. |  | VAR | Osman KILICER |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 143 | Seyar havalandırma cihazı | Bakımlarının yapılmaması Periyodik kontrol raporunun olmaması | Meslek hastalığı | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Bakımlarının yapılmalı Periyodik kontrol raporu olmalıdır. | Bakımı ve Periyodik kontrol raporu.var |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Forklift |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144 | Forklift | Forkliftin çalışanlara çarpması | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Forkliftin Çalışma yolları belirlenmeli ve işaretlenmeli sesli ve ışıklı ikazları bulunmalı | Forklift yolları belirli ve sesli ve ışıklı ikazları çalışmaktadır. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 145 | Forklift | Forkliftin yükünün devrilmesi | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Forklifttin çatalları ve tekerlekleri sağlam olmalı | Forklifttin çatalları ve tekerlekleri sağlamdır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 146 | Forklift | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve operatörler bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 147 | Forklift | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Forklift kullanacak kişilerin G sınıfı operatör belgesi olmalıdır. | G sınıfı operatör belgesi vardır. |  | Yok | Hasan ATALAY | 3 Mart 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 148 | Forklift | Periyodik Konrollerinin olmaması | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Forkliftin yıllık periyodik muayeneleri yapılmalıdır. | Forkliftin yıllık periyodik muayeneleri yapılmalıdır |  | Yok | Hasan ATALAY | 3 Mart 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Hidrolik Büküm Makinası |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149 | Hidrolik Büküm Makinası | Hidrolik Büküm Makinası koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 150 | Hidrolik Büküm Makinası | Hidrolik Büküm Makinasıte Çift el kumanda sisteminin olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörün uzuvlarını operasyon noktasından uzak tutmak için Çift el kumanda sistemi olmalıdır | Çift el kumanda sistemi vardır |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 151 | Hidrolik Büküm Makinası | Hidrolik Büküm Makinası Makinasının acil stop butonu olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makine oluşabilecek acil bir durumda acil stop butonu ile durdurulabilmelidir | Acil stop butonu bulunmaktadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 152 | Hidrolik Büküm Makinası | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | VAR | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 153 | Hidrolik Büküm Makinası | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır. | Mesleki eğitimler sağlanmalıdır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 154 | Hidrolik Büküm Makinası | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir | iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Seyyar Kompresör |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 155 | Seyyar Kompresör | Kompresörün koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Seyyar Kompresör nın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 156 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kompresörün gövdesinde aşınma olmamalı Tank ayaklarında aşınma varsa yenilenmeli | Aşınma yok sürekli kontrol edilmektedir |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 157 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Emniyet valfi çalışır durumda olmalı | Emniyet valfi çalışır durumdadır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 158 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Hava hatları ve bağlantı elemanlarının temiz ve açık olması sağlanmalı | Sürekli kontrol edilmektedir |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 159 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Seyyar Kompresör nın üzerinde imal yılı, üreticisi, kapasitesi, seri numarası ve modelini belirten etiketi olmalı. | Bulunmaktadır. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 160 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kompresör yanları patlamaya dayanıklı sağlam malzemeden ve üstü hafif malzemeden yapılmış muhafazalı bölüm içinde olmalıdır. | Kompresörün etrafı çevrilmiştir |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 161 | Seyyar Kompresör | Kompresörün patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları |  | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm göstergeleri çalışır durumda olmalı ve maksimum çalışma basıncı kırmızı çizgi ile belirtilmeli | Çalışır durumdadır. |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 162 | Seyyar Kompresör | Kaygan zeminde düşme | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları |  | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Zeminde atık yağ ve su düzenli temizlenmeli | Temizlenmektedir |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 163 | Seyyar Kompresör | Düzenli bakımları yapılmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları |  | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Düzenli bakımları yapılmalı. Periyodik kontrol raporları alınmalı | Yıllık periyodik muayeneleri yapılmalıdır |  | Var | Hasan ATALAY |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |