| Bölüm:Tüm İşyeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlike No | TEHLIKE KAYNAĞI | TEHLIKE | RİSK | TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR | ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL T10EDBİRLERİ | RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUM | KONTROL TEDBİRİ ALINDI / ALINMADI | KONTROL ÖNLEMİ VAR/YOK | SORUMLU | KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA TARİHİ | ÖNLEMLERİN ALINMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |
| 1 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının açılamaması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil durum kapıları, acil durumlarda kapının rahat açılabilmesi için panik barlı veya dilsiz olmalıdır. | Acil çıkış kapısı dilsizdir. Rahat bir şekilde açılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 2 | Acil Çıkış Kapısı | Acil durumlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Acil durum planları oluşturulmalıdır. Oluşturulan acil durum planları uygun yerlere asılmalıdır. Bu planlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. | Acil durum planları oluşturulmuştur. İlgili yerlere asılmıştır. Çalışanlar bilgilendirilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 3 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | İşletme içerisinde acil durum tatbikatı yapılmalıdır. | Acil durum tatbikatı yapılmamıştır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 4 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 3 | 70<150<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde uygulamalı acil durumlar eğitimi yapılmalıdır. Acil durumlar konusunda personel eğitimli olmalıdır. | Personellere acil durumlra konusunda eğitim verilmemiştir. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 5 | Acil durum | Acil durumda iletişim kurulacak kişi ve korumların bilinmemesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | En yakın sağlık kuruluşu, polis veya jandarma karakolu, itfaiye vb. yerleri belirlenmelidir. Acil durumlarda aranacak numara ve kişiler ilan edilmelidir. | Yerler belirlenmiştir. Acil durum ve kişilerin numaraları ilan edilmemiştir. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 6 | Acil Durum | Acil durum yönlendirme ve levhalarının bulunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 1 | 3 | 200<300<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulundurulmalıdır | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulunmamaktadır.. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 7 | Acil Durum | Acil çıkış kapılarının çevresine istif yapılması | Kapılara ulaşılamaması sonucu ölümlü ağır yaralanmalıİş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil çıkış kapılarının en az 3 m² çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Acil çıkış kapılarının çevresine malzeme istifi yapılmıştır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 8 | Yangın | İşletme içerisinde yeterli sayıda yangın tüpü bulunmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde en az 3 adet kuru kimyevi yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. | Bulunmamaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 9 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine istif yapılması | Ekipmanlara ulaşılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Yangın söndürme ekipmanları bulunmamaktadır. Alınan tüpler buna göre ayarlanmalıdır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 10 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanları işletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun olmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar |  |  |  | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine(A,B,C ve D tipi yangınlar) uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmalıdır. | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun yangın söndürme ekipmanları yeterli sayıda bulunmaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 11 | Yangın | Dedektörlerinin bulunmaması sonucu yangının erkenden haber verilememesi | Zehirlenerek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde duman dedektörü bulunmalıdır. | Duman dedektörleri bulunmamaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 12 | Sigara | İşletme içerisinde sigara içilmesi | Yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde sigara içilmemeli, sigara içilmesi yasaklanmalıdır. | Sigara içilmemektedir. Yasaklanmıştır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 13 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüpü büyüklüklerin yetersiz olması | Yangına müdahalede yetersiz kalması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde kullanılacak yangın ekipmanlarının en az 6 kg olmalıdır. | Yangın söndürme tüpü bulunmamaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 14 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüplerinin kullanım süresinin dolmasından | Yangın durumunda çalışmaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme tüpleri yılda bir periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Yangın söndürme tüpü bulunmamaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 15 | Acil durum eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmamaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 16 | Çalışan personel | İşe uygun olmayan personelin işe alınması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamalıdır. | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 17 | Eczadolabı | Eczadolabının bulunmaması veya içerisinde ilaç bulunmaması ilkyardım müdahalesinin yapılamaması | lkyardım müdahalesinin yapılamaması yaralanmalı iş kazası | İlkyardıma ihtiyaç duyan kişi | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Eczadolabı bulunmalıdır. Eczadolabının içerisinde uygun ilaçlar bulunmalıdır. | Eczadolabı bulunmamaktadır. İçerisimde gerekli ilaçlar bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 18 | Virüs | Gerekli aşılama işlemlerinin yapılmamasından | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İsteyen tüm çalışan personele tetanoz aşısı yapılmalıdır. | İsteyen personellere tetanoz aşıısı yapılmıştır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 19 | Kişisel koruyucu donanım | Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Çalışanlar, iş eldiveni, gözlük, toz maskesi kullanmalıdır. | Kullanılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 20 | Sterilizasyon | Biyolojik risklere karşı kullanılan kesici ekipmanların sterilize edilmemesi | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör veya Müşteri | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde kullanılan iş ekipmanları, her işlem sonunda temzilenmelidir. | Temizlik yapıldığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 21 | Merdiven | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Merdivenden çıkan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan merdivenlerde, yüksekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 22 | Asma kat | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Asma katta bulunan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Asma katta,yüksktekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 23 | Sıcak ve soğuk su | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | İşletme içerisinde sıcak ve soğuk bulunmalıdır. | Sıcak ve soğuk su bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 24 | Lavabo | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Mevcut personele yetecek erkek ve bayan lavabosu bulunmalıdır. | Lavabo bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 25 | Lavabo, WC, duş vb. | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Lavabo, WC, dinlenme alanı, duş vb. alanlar yeterli hijyen ve temizliğe sahip olmalıdır. Katı ve sıvı temizlik maddeleri bulunmalı ve her temizlik sırasında kullanılmalıdır. İş başlangıcı ve bitişince tüm ortam temizlenmelidir. | Yeterli hijyen ve temizlik sağlanmıştır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 26 | Ortam sıcaklığı | Çalışma ortamının sıcaklığının çalışmaya elverişli olmaması | Hatalı veya kusurulu davranış sonucu küçük hasarlı yaralanmalı | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | İşletme içerisinde çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmalıdır. | Yeterli ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 7 | 0,5 | 0,2 | 3,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 27 | Titreşim | Meydana gelen titreşim el, kol ve vücuda zarar vermesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu iş kaybı oluşturabilecek iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Oluşan titreşimi absorbe edilmesi plastik takoz veya şok emici kullanılmalıdır. 15 dk. En az 1 kere 1 dk. Mola verilmelidir. | Kullanılmaktadır. Verildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 7<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 28 | Aydınlatma | Doğal ve suni aydınlatma yetersiz olması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmalıdır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmalıdır. | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmaktadır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 29 | Islak zemin | Zeminin ıslak bulunması veya kişilerin ıslak zemin konusunda uyarılmaması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Temizlik işleminden sonra zemin ıslak bırakılmamalıdır. Islak zeminl uyarı levhası bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 30 | Çöpler | Çöplerin düzgün depolanmaması veya bertaraf edilmemesi | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Her işlem sonrası oluşan atıklar temizlenmelidir. Temizleme sırasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. İşletme içerisinde atıklar tutulmamalıdır. | Temizlenmektedir. Kullanılmaktadır. Tutulmamaktadır |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 31 | Havalandırma | Doğal ve suni havalandırma yetersiz olması | Meslek hastalığı | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal havalandırmadan faydalanılmalıdır. Doğal havalandırmanın olmadığı bölümlerde cebr-i çekişli havalandırma sağlanmalıdır. | Doğal havalandırma sağlanmaktadır. Cebr-i havalandırma sağlanmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 32 | Korkuluklar | Korkuluk aralıklarından düşme | Solunum rahatsızlıkları sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Merdiven ve asma kat korkuluklarının arasında düşmeye engel olacak dikmeler ve düşmeyi engelleyecek kapalıbloklar olmalıdır. | Gerekli dikme ve bloklar bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 33 | Sandalye | Ergonomi kurallarına uygun yerleşim yapılmaması | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası |  | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Sandalyelerde 100 º açı olacak şekilde oturulmalıdır. Sandalyeler öne veya arkaya ayarlanabilir olmalıdır. Yükseklik ayarlanabilmelidir. 5 ayaklı olmalıdır. 360º dönebilmelidir. | Mevcut sandalyeler uygundur. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 34 | Makinalar | Talimatlara uygun makine kullanılmaması | Çarpılma sonucunda oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kullanılan makinaların kullanma talimatları olmalıdır. Bu kılavuzlara uygun olarak ekipmanlar kullanılmalıdır. | Kılavuzları bulunmaktadır ve buna göre kullanılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 35 | Makinalar | Gerekli bakım ve onarım yapılmaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm makinalar işlem öncesi kontrol edilmelidir. Arızalı bozuk makinalar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı ve kontrol edildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 36 | Makinalar | Makinaların operasyon bölgesine uzuvların girmesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinaların döner parçalarının bulunduğu kısımlara uzuvların girmesini engellemek için koruyucu kapaklar bulunmalıdır çıkarılmamalıdır. | Kapak koruyucuları bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 37 | Kimyasallar | Çalışma koşulllarına uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan tüm kişisek koruyucu donanımların CE sertifikası olmalıdır. CE 'siz ürünler kullanılmamalıdır. | Bulunmaktadır. Kullanılmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 38 | Kimyasallar | Gerekli işaretlemelerin yapılmaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm kimyasalları üzerlerinde tehlikelerinin anlatacak etiketler bulunmalıdır. Günlük kullanım için olan kaplarda bu etiketlemeler yapılmalıdır. Kullanım sırasında bu etiket uyarılarına uyulmalıdır. Bu etiketler çıkarılmamalıdır. | Etiketler bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 39 | Kesici ve delici aletler | Kesilme veya delinme | Zehirlenme sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kesici ve delici aletler kılıflarında saklanmalıdır. Her işlem sonrasında temizlenmeli ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır. | Kılıflarında saklanmaktadır. Talimatlara uygun kullanılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 40 | Fiziksel risk etmenleri | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Tüm personel elle taşıma ve titreşim konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 41 | İş ekipmanları eğitimi | Mesleki eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 42 | Psikososyal risk etmenleri | Psikososyal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel psikososyal risk etmenleri konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 43 | Kimyasal risk etmenleri | Kimyasal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Personellerin toz ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 44 | Çocuk işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. | Çocuk işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 45 | Genç işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Mesleki eğitim kurslarına gitmeyen genç işçiler sadece temizlik işlerinde çalıştırılmalıdır. | Genç işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Elektrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Elektrik Panosu | Ana panoda 300 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Yangın çıkması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 3 | 400<1800 Tolerans Gösterilmez Risk | Ana panoda 300 mA'lık yangından korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | 300 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 47 | Elektrik Panosu | Ana panoda 30 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tali panoda 30 mA'lık çarpılmalara karşı korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | Tali panolarda bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 48 | Elektrikli ekipmanlar veya elektrik tesisatı | Topraklama bulunmaması veya çalışmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Operatör | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm elektrikli araç, gereç ve panoların topraklamaları bulunmalıdır. Topraklamanın uygunluğu yetkili mühendisce raporlanmalıdır. | Pano gövde topraklamaları ve elektrik tesisatı yetkili elektrik mühendisince kontrol edilmemiştir. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 49 | Elektrik | Pano kapaklarının açık olması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Pano kapakları devamlı olarak kapalı konumda olmalıdır. Sürekli kapalı konumda olmalıdır. | Pano kapakları kapalı konumdadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 50 | Elektrik Panosu | Yalıtkan paspas bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmalıdır. | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmaktadır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 51 | Elektrik | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 52 | Elektrik kabloları | Uygun olmyan elektrik kablosu | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Kabloya temas eden kişi | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ekli kablo kullanılmamalıdır. Ekli kablo kullanılacaksa ek yeri yalıtkan bant ile sarılmalıdır. Üzerindeki yalıtkanı soyulan kablo kullanılmamalıdır. | Ekli kablo kullanılmamaktadır. Kablolar soyumamaıştır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 53 | Elektrik kabloları | Açıkta kablo kullanılması | Düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | Yürüme yollarında kablo veya uzatma kabloları bulunmamalıdır. Bu tür kablolar kablo kanallarına alınmalıdır. | Uzatma kablosu kullanılmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 54 | Elektrik eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel elektrik konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 55 | Elektrik | Islak elektrikli ekipman kullanılması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 1 | 3 | 70<45<200 Olası Risk | Islak ortamda elektrikli ekipman kullanılmamalıdır. Islanan elektrikli ekipmanlar kurutulmalıdır ve kurutulana kadar çalıştırılmamalıdır. | Personel gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 56 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilmelidir. | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilecektir |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 57 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için Ana Panoda 300 mA lik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 58 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların gövdeleri topraklanmalıdır. | Panoların gövdeleri topraklama yapılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 59 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Pano önlerinde eşya bulundurulmamalıdır. | Pano önlerinde eşya bulunmayacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 60 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların altına izoleli lastik paspas konulmalıdır. | Panoların altına izoleli lastik paspas konulacaktır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 61 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olmalıdır.Ekli kablo kullanılmamalıdır | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun kullanılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 62 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun izoleli aletler kullanılmalıdır. | Uygun izoleli aletler kullanılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 63 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin etanj kapakları takılı olmalıdır | Makinelerin etanj kapakları takılı olacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 64 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerekli uyarı levhaları asılı olmalıdır | Gerekli uyarı levhaları asılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 65 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikten kaynaklanabilecek yangınlara karşı uygun yangın tüpleri bulundurulmalı ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılmalıdır. | Yangın tüpleri bulundurulmakta ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılacaktır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 66 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında bilgilendirilmelidir. | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında İSG eğitimi verilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 67 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanmalı ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılmalıdır. | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanacak ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 68 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerilim altında yapılan çalışmalarda teknik eleman tarafından çalışma izni verilmelidir | Teknik eleman tarafından çalışma izni verildiğinde çalışma yapılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 69 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılmalıdır | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 70 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılmalıdır. | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılacaktır. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 71 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmamalıdır. Ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılmalıdır. | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmayacak ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 72 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikli aletelerin bakım onarımında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. | Elektrikli aletelerin bakım onarımında kişisel koruyucu malzemeler kullanılmaktadır. Kontrol edilmektedir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 73 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmelidir. | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmektedir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 74 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi tekrar yenilenmelidir. | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi gerektiğinde yenilenecektir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kaldırma, Taşıma Yükleme ve Boşaltma İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmelidir. | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmektedir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 76 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmeli, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmalıdır | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmekte, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 77 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Malzemeler uygun yerlere konulmalı ve yaya geçiş yerini engellememelidir. | Malzemeler uygun yerlere konulmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 78 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmalıdır. | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 79 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamalıdır | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 80 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamalıdır. | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 81 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmalıdır. | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 82 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Çalışanlar, ergonomik riskler, uygun kaldırma, taşıma ve indirmenin nasıl yapılacağı konusunda eğitilmelidir | Çalışanlara, ergonomik riskler konusunda eğitim verilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 83 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygun olmaldır. | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygundur. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 84 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmalıdır. | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 85 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmelidir. | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmiştir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 86 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmelidir.Gerekli uyarı levhaları asılmalıdır | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmekte ve gerekli uyarı levhaları asılacaktır |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 87 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Yüksekte Çalışma, Merdiven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenlerde ahşap, çelik veya hafif metal malzeme kullanılabilir. | Merdivenlerde ahşap, çelik veya hafif metal malzeme kullanılacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 89 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenler işçi sayısına uygun genişlikte, en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olmalıdır. | Merdivenler işçi sayısına uygun genişlikte ve eşit aralıklı olacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 90 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kusurlu merdivenler kullanılmamalıdır | Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 91 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmamalıdır. | Onarım amacı da olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 92 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | El merdivenleri, kullanıldıkları yerlerde, alt ve üst kısımları kaymamalı veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. | El merdivenleri alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 93 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenmemelidir. | Merdivenler birbirlerine eklenmeyecektir. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 94 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Taşınabilir merdivenin son 3 basamağında çalışılmamalıdır. | Taşınabilir merdivenin son 3 basamağında çalışılmayacaktır |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 95 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konmalı ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmamalıdır. Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olmalı ve merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmemelidir. | Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konmuş ve uygun tasarlanacaktır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 96 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Merdiven basamak yükseklikleri ve genişlikleri uygun olmaması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdiven basamak yükseklikleri ve genişlikleri uygun olmalıdır. | İşletme içerisinde merdiven bulunmamaktadır. |  | VAR | Serkan KARTALCI |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm:Taşlama Taşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 97 | Taşlama taşı | Çapak fırlaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinadan çapak sıçramasına karşı plastik siperlik bulunmalıdır. Her işlemde bu koruyucu bulunmalıdır. Plastik koruyucusuz çalışılmamalıdır. | Plastik siperlik bulunmaktadır. Takılı olduğu gözlenmemiştir. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 98 | Taşlama taşı | Siperlik ve kasnak koruyucuların yerlerinde olmadan çalıştırılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bakım, onarım ve temizlik işlemlerinden sonra tüm koruyucular takılı olmalıdır. Arızalanmış veya yıpranmış koruyucular değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. | Takılacağı beyan edilmiştir. |  | YOK | Serkan KARTALCI | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 99 | Taşlama taşı | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Taşlama makinasında oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Taşlama makinasında tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır |  | VAR | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 100 | Taşlama taşı | Hasarlı veya yıpranmış uç kullanılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Hasarlı, yıpranmış taşlar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 101 | Taşlama taşı | Takı, tasarım veya kkd'nin uca kullanılması veya uca takılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamalıdır. Eldiven giyilmemelidir. | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamaktadır. Eldiven giyilmemektedir. |  | VAR | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 102 | İş ekipmanları eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmamaktadır. |  | VAR | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Dik Matkap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Dik Matkap | Dik Matkap koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 104 | Dik Matkap | Dik Matkap operasyon noktası koruyucularının olmaması çapak sıçraması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın hareketli kısımlarına ulaşılmaması ve çapak sıçramaması için operasyon noktası koruyucu olmalıdır. | operasyon noktası koruyucuları vardır |  | YOK | Fatih DOBADA | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 405 | Dik Matkap | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | Var | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 106 | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır. | Mesleki eğitimler sağlanmalıdır |  | Var | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 107 | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir | iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  | Var | Fatih DOBADA |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Dikiş Makinaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | Dikiş makinaları | Elektrik çarpmaları, yaralanmalar | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makina topraklaması yapılmış olmalı, motor elektrik paneli kapağı açılmamalı, kablo ve prizlere dikkat edilmelidir. | Makina topraklaması yapılmış olmalıdır. |  | Var | Engin YILMAZ |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 109 | Dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinaların hareketli kısımlarına teması engelleyen koruyucular olmalı ve bunlar çalışırken çıkartılmamalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Engin YILMAZ |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 110 | Dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Çalışanlara iğne kırılmasına karşı koruyucu kullanma talimatı verilmeli ve uygulamaları kontrol edilmelidir. | Çalışanlara iğne kırılmasına karşı koruyucu kullanılmalıdır |  | YOK | Engin YILMAZ | 15 Kasım 2021 | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 111 | Dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Bakım sırasında fişler çıkarılmalı ve habersiz çalışma riskine karşı tedbir alınmalıdır. | Bakım sırasında fişler çıkarılmalı ve habersiz çalışma riskine karşı tedbir alınmıştır. |  | Var | Engin YILMAZ |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 112 | Dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinalar eğitimli kişiler tarafından ve kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. | kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmaktadır |  | Var | Engin YILMAZ |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 113 | Dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinalar ve bantlar arasında rahat çalışmayı sağlayacak yeterli mesafe bırakılmalıdır. | Yeterli mesafe bırakımıştır. |  | Var | Engin YILMAZ |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kompresör ve Hava Tankı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | Kompresör ve Hava Tankı | Kompresör ve Hava Tankının koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kompresör ve hava tankının kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 115 | Kompresör ve Hava Tankı | Kompresör ve Hava Tankının patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Hava tankı gövdesinde aşınma olmamalı Tank ayaklarında aşınma varsa yenilenmeli | Aşınma yok sürekli kontrol edilmektedir |  | Var | Serkan KARTALCI |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |