EL ALETLERİ KULLANIM TALİMATI

1. El aletleri amacına uygun, yalnızca yapıldıkları işler için kullanılacak ve amacı dışında kullanılmayacaktır. İşyerlerinde kullanılacak el aletleri, yapılacak işe uygun malzemeden yapılmış olacak ve yalnız yapımına özgü işlerde kullanılacaktır. Bunların ahşap sapları budaksız, iyi cins ve elyaflı ağaçtan, uygun biçim ve boyutta, kenarları yuvarlatılmış kıymıksız ve düzgün yapılmış olacaktır.
2. Elektrikli el aletlerinin dönen kısımları, koruyucu kafeslerle ya da yeterli düzeneklerle korunacaklardır.
3. El aletleri uygun şekilde depolanacak, asılarak görülebilir ve düzen içinde olmalıdırlar.
4. El aletlerinin ağaçtan olan sapları iyi kaliteli, düzgün yontulmuş, uygun biçim ve büyüklükte, düzgün yüzeyli, saçaksız ve pürüzsüz olmalıdır.
5. Elektrikli el aletlerinin kabloları, ıslak yerlerden ve mekanik darbelere maruz kalacağı mahallerden geçirilmeyecektir.
6. Kıvılcımın tehlikeli olacağı yerlerde kullanılacak el aletleri, kıvılcım çıkartmayacak malzemeden yapılacak ve bu nitelikte olmayan aletler, bu yerlerde kullanılmayacaktır (Ağaçtan, sert bakırdan veya bronz gibi çeşitli alaşımlardan)
7. Basınçlı aletlerin hortumları ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir
8. Darbe için kullanılan el aletlerinin ( çekiçler, keskiler v.b) baş kısımları mantarlaşmaya, çatlamaya başlar başlamaz uygun bir eğime kadar tesviye edilerek düzeltilmelidir.
9. Keskin kenarlı veya sivri uçlu el aletleri kullanılmadıkları zaman keskin kenar ve uçlarının koruyucu (deriden kılıf veya başlıklar) altına alınması gerekir. Keskin ve sivri el aletleri cepte taşınmayacaktır.
10.   Elektrikli el aletlerinin mekanik aksamı ve bağlantıları, işe başlamadan önce kontrol edilecektir
11.   El aletleri döşemelere, geçitlere, merdiven sahanlıklarına veya işçilerin çalıştığı ya da geçtiği yerlere veya geçenlerin başlarına düşmeyecek şekilde saklanmalı, yüksek yerlere bırakılmamalıdır.
12.   Çekiç, balyoz, kalem, keski, zımba ve benzeri aletler, standartlarına uygun şekilde ve kaliteli çelikten yapılacak ve bunların bozulan veya çapaklanan başları, taşlama veya eğeleme suretiyle düzeltilecektir.
13.   El aletleri periyodik olarak kontrol edilmelidir. Kusurlu bulunduklarında yerlerini kusursuz olanları almalı veya elde bulunan onarılmalıdır. Arızalı elektrikli el aletleri, kesinlikle kullanılmayacaktır

14.   Elektrikli el aletleri ve ekipmanlarının elektrik bakım ve onarımı, yetkili elektrikçiler tarafından yapılacaktır. Kablo uzatmaları, uygun ek bağlantılarıyla yapılacaktır.
15.   El aletleri, yerlerde, merdivenlerde, geçitlerde veya işçilerin geçit olarak faydalanabileceği herhangi bir yer üzerinde ortada bulundurulmayacak ve bunlar için uygun dolap, ask| tablosu veya en az 2 santimetre yükseklikte etekliği bulunan raflar yapılacaktır.
16.   Baltalar, keserler, satırlar gibi el aletleri, daima keskin olarak bulundurulacak, bunların sapları alete ve sağIam duracak şekilde geçirilecek ve taşınmalarında uygun kılıf, askı veya mahfaza içinde bulundurulacaktır.
17.   Elektrikli el aletleri, çalışır vaziyette yere bırakılmayacaktır
18.   Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam metal sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak.
19.   Kaldıraçlar ve benzeri aletler kullanılmadıkları sırada, yere veya tezgâh üzerine dayalı ve dik olarak bırakılmayacak, yatık olarak bırakılacaktır.
20.   Eğe ve törpülerin metal bileziği bulunan sağlam sapları veya başka çeşit bir tutacakları olacak ve bunlar sapsız olarak kullanılmayacaktır.
21.   Eğe ve törpüler, sandık açma, çivi sökme veya sert bir cisme vurma işlerinde kullanılmamalı, bunlara çekiç ve benzeri aletle vurulmamalı ve eski çekiçlerden keski, kalem ve zımba vb aletler yapılmamalı.
22.   Uzatmalar kullanarak olması gereken tork gücü aşılmamalıdır
23.   Fazla güç elde etmek için aletler zorlanmamalıdır
24.   Elektrikli el aletleri, topraklanmış hat üzerinden beslenecektir
25.   Kullanılan alet hiçbir zaman, yüzeyi aletten daha sert olan cisimlere vurulmamalıdır.
26.  Her türlü sesli, ışıklı ikaza uyulacak. Her kim olursa olsun “DUR” komutuna uyulmalıdır.
27.  Bakım onarım dışında makinenin koruyucuları çıkarılmayacaktır.
28.  Bakım onarım sırasında çıkarılan koruyucular işe başlamadan önce yerine takılacaktır.
29.  Yanıcı ve patlayıcı malzemelerin bulunduğu ortamlarda kıvılcım çıkaran işlemler yapılmamalı.
Makine emniyetleri devre dışı bırakılmamalı, emniyet mekanizmasız makine kullanılmamalı. Makinelerin kayış, kasnak, mil gibi dönen kısımları uygun muhafazalar içine alınmalı, buralara el ya da ayak sokulmamalıdır.