MATKAP TEZGÂHINDA ÇALIŞMA TALİMATI

A- ÇALIŞMA ÖNCESİ YAPILACAK OLAN İŞLEMLER;

- Matkap tezgâhının çalışmaya uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

- Mengenenin tablaya bağlı olduğundan emin olunuz.

- Uygun bilenmiş matkap ucunu mandrene bağlayınız.

- Delinecek iş parçasını uygun nokta ile ( 60°uç açılı) noktalayınız.

- İş parçasını mengeneye sıkıca bağlayınız.

- Yapılacak iş ve işlem için uygun matkap ucu devir sayısını tablodan ayarlayınız.

- Matkap tezgâhı üzerinde ve çalışma ortamında bulunan ve kullanılmayacak olan takım,      araç ve gereci ortamdan uzaklaştırınız.

- Matkap tezgâhında çalışırken eldiven, kolye, bilezik, yüzük, künye kullanmayınız.

- İş elbisenizi gereğinden bol ve kol uçları lastikli olmalı ve sarkık olmamalıdır.

- Fırlayacak talaşlara karşı iş gözlüğü muhakkak takınız ve yüz siperi kullanınız.

- Soğutma amaçlı bor yağını hazır bulundurunuz.

- Delme işlemi için uygun duruşunuzu sağlayınız.

B- ÇALIŞMA SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

- Uygun şartlar hazırlandı ise matkap tezgâhınızı çalıştırınız.

- Noktaya matkap ucunu dönerken merkezleme yapacağınızı unutmayınız.

- Dönen matkabı malzemeye basan elin ve destek sağlayan diğer elin sağlam ve sabit o- lmasına dikkat ederek işe hafif baskı ile başlayınız.

- Çalışma sırasında iş parçasından çıkan talaşın üzerinize gelmesine karşı dikkatli olunuz. - Küçük ve kısa talaşları uzaklaştırmak için hava tabancası kullanınız.

- Çıkmakta olan talaşı eliniz ile almaya çalışmayınız. Kanca kullanabilirsiniz.

- Dönmekte olan matkap ucu üzerine elinizi sürmeyiniz. Bezle veya üstübü ile silmeyiniz. - Matkap tezgâhında sadece fırça kullanımı uygundur

- Çalışmanız sırasında sizi meşgul edecek kişilerin tezgâhın yanına yaklaşılmasına veya karşısında durulmasına izin vermeyiniz.

- Matkap ucunun aşırı ısınma durumunda uygun soğutma sıvısı kulanınız.

- Matkap tezgâhı çalışır durumda iken yanından ayrılmayınız.

- Başınızı dönen milden uzak tutunuz.

- İş parçası bitimini ilerleme ve talaştan algılayınız ve baskıyı muhakkak azaltınız.

C- ÇALIŞMA SONRASI YAPILACAK OLAN İŞLEMLER;

- Delme işlemi bitiminde tezgâhı durdurunuz. Mandreni elle durdurmayınız.

- Uzun talaşları sadece toplama sırasında eldiven kullanınız.

- İş parçasını ve matkap ucunu güvenli bir şekilde sökünüz. Ağır parçaların bağlama ve sökülmesi sırasında vinçlerden yararlanınız.

- Tabla ve mengeneyi fırça veya hava ile temizleyiniz.

- Tezgâhın ve çalışma ortamının temizliğini yapınız.

- Yağlanması gerekli olan kısımları yağlayınız. Tezgâhın yağsız kalmaması için periyodik zamanlarda yağ seviye kontrolü yapınız.

- Çalışmanız sonuçlanmış ise atölyeyi terk etme durumunda ana şalteri kapatmayı unutmayınız.