| FİRMA/KURUM LOGO | FİRMA/KURUM ADI | Döküman No:TL-15 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Yayın No : 01 |
|  |  | Yayın Tarihi: 13/04/2016 |
|  | DAİRE TESTERE ÇALIŞMA TALİMATI | Revizyon Tarihi: …./…./2016 |
|  |  | Revizyon Sayısı:00 |
|  |  | Sayfa No: 1 /1 |
| - Testerede çatlak veya kırık diş vb. hasarların olup olmadığını kontrol ediniz, - Keseceğiniz parçaya göre dayama ayarını yapınız, - Gözlüksüz çalışmayınız, - Eldivensiz çalışmayınız, - Testere çalışırken ölçü almayınız, - Testere çalışırken testerenin ayarları ile oynamayınız, - Testere ile kesme yaparken üçgen pozisyonunda (2. kademede) olmasına dikkat ediniz. Yıldız pozisyonda (1. kademede) iken kesme yapmayınız, - Kesme yaparken makine etrafında tutuşabilecek üstübü, kağıt vb. malzeme olmamasına dikkat ediniz. - Testerede dolu malzemeleri kesmeyiniz, - Kesilen parçaların kesim yerlerini çıplak elle tutmayınız, - Testere bıçağını durdurmak için ahşap takozlar kullanmayınız, - İşiniz bittiğinde testereyi kapatınız, - Testere üzerinde parça bırakmayınız. |  |  |