Baş kesme makinesi, genellikle ahşap ve ahşap ürünlerinin boylarının düz ya da açılı kesimlerinde kullanılan küçük tip bir daire testere makinesidir. Baş kesme makinesinde çalışılırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

- Daima işe uygun özellikte ve bilenmiş kesiciler kullanılmalıdır.

- İş parçası tablaya ve sipere sağlam bir şekilde dayanmalıdır. Eller kesiciden ve kesim doğrultusundan emniyetli uzaklıkta tutulmalıdır.

- Makine tam devrini almadan kesme işlemine geçilmemelidir.

- Durmak üzere olan makinede kesme işlemi yapılmamalıdır.

- Peşli ve kambur parça kesimlerinde, testerenin sıkışmaması için parça alttan desteklenmelidir.

- Açılı kesimlerde, açı sabitleme piminin yerine tam oturması sağlanmalıdır.

- İşlem bittiğinde, motor tamamen geriye alınmadan iş parçası oynatılmamalı veya yeni işlemlere hazırlanılmamalıdır.

- İşlem bittiğinde şalter kapatılmalı ve kesici tamamen durmadan makine terk edilmemeli veya herhangi bir ayarlama yapılmamalıdır.

- Testere koruyucu kapağı olmadan asla çalışılmamalıdır.

- Uzun parçaların boyları kesilirken, parçaların alt kısmına destek elemanı konulmalıdır.

Baş (Boy) Kesme Makinesinin Bakımı

1. İşleme başlamadan önceki bakım

- Makine tablasındaki talaşlar ve tozlar temizlenmeli; testere laması üzerindeki reçine v.b birikintiler

reçine vb.  birikintiler mazotla silinmelidir.

- Makine kolunun rahat hareket ettiği kontrol edilmelidir.

2. Günlük bakım

Günlük çalışma sonunda, makine üzerindeki toz ve talaşlar temizlenmelidir.

3. Haftalık bakım

- Testere laması sökülüp temizlenmeli ve yerine kaldırılmalıdır.

- Makinenin her tarafındaki toz ve talaşlar basınçlı hava ile temizlenmelidir.

- Makinenin kolu tinerle temizlenmeli; yağ sürülmemelidir.

- Makinenin metal yüzeyleri ince yağ ile hafifçe yağlanmalıdır.

- Makinenin üzeri örtülmelidir.

4. Yıllık genel bakım

Yılda bir defa makinenin bütün elemanları kontrol edilerek gerekli sıkıştırma, onarma, değiştirme, ayarlama ve yağlama işlemleri yapılmalıdır.