FORKLİFT KULLANIM TALİMATI

İş sağlığı ve Güvenliği Politikası ve prosedürleri tüm çalışanlar tarafından bilinecek ve iş güvenliği talimatlarına eksiksiz uyulacaktır. Forkliftler, yönetimin belirlemiş olduğu şartlar ve amaçlar dışında kullanılamaz.

Bütün FORKLİFTLER ancak uygun ehliyete sahip kişiler tarafından kullanılacaktır. Şoförler, her türlü hava şartlarında, Forkliftlerı emniyetli bir şekilde çalıştırmaktan sorumludurlar. Sadece üzerlerine zimmetli olan Forkliftlerı çalıştırabilirler.

Forklift içerisinde görevli personelden başkasının bulunması yasaktır.

Forkliftler çalıştırılmadan önce, tekerleklerin altında bir engelin bulunmadığını, yakıt, yağ ve suyunu, frenlerini kontrol etmelidir.

Aracı çalıştırıp hareket etmeden önce önünüzde veya arkanızda bir insan olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Şoför mahalli temiz tutulur ve çalışmayı engelleyecek bir şey bulundurulmaz. Kamyon vb. hareket halinde ve yükleme yapılırken cam silinmez.

Gece çalışmalarında kullanılacak farlar ve korna, fren balataları, lastikler, liftler, damperler, dikiz aynaları, ön camlar, emniyet kemeri ve diğer hareket elamanları düzenli aralıklarla kontrol edilmelidir.

Yakıt ikmali yapılırken motor durdurulacaktır.

Seyahatlerde emniyet kemeri kullanılması zorunludur.

Forkliftlerın lastik havası, tayin edilen miktardan noksan veya fazla olamaz.

Sürüş esnasında Forklift içerisinde, yemek, içmek, telefon kullanmak ve sigara içmek kesinlikle yasaktır.

Forkliftler, kendilerine gösterilen bölgeye park edilecek, gelişigüzel yerlere bırakılmayacaktır. Forkliftler, park yerlerinde önceden belirlenen düzen içerisinde park edilecektir..

Şoförler, Forklift arızalanması halinde aracı durdurur ve durumu en yakın iş amirine bildirir. Kendi başına arızayı gidermek için bizzat çalışması yasaktır.

Forkliftler belirlenen rotayı takip edeceklerdir. Kısa, kestirme yada diğer bir yol, yetkililer tarafından belirtilmedikçe kullanılamaz.

Şoförler, trafik kurallarına ve verilen talimatlara uyacaklardır.

Birbirini takip eden vasıtalar arasında hız mesafesinin yarısı kadar boşluk bırakılmalıdır. Emniyet sınırları dışında bir sürat ile çalıştırılmaz. Forkliftler, iniş sırasında veya belirli bir hıza ulaştıktan sonra vitesten çıkarılmaz. Direksiyon simidi başparmaklar dışta kalmak suretiyle kavranarak tutulur.

İş makinelerine YAKLAŞIRKEN DİKKATLİ OL. Kendini ve başkalarını RİSKE ATACAK MANEVRALARDAN kaçınılacak.

Kullanıcı sürücü belgesini, Forklift ruhsatı ve bulundurulması yasal açıdan zorunlu diğer belge (psiko-teknik, SRC.) ve ekipman ile Forklift dosyasını Forklift kullanımı sırasında daima yanında bulundurmakla yükümlüdür.

Göreve çıkmadan önce, muhakkak far, fren, park ve sinyal lambalarını kontrol edilmelidir.

Her durumda trafik kurallarına riayet edilmeli ve şirketin prestijini sarsacak olumsuz davranışlar sergilemekten kesinlikle kaçınılmalıdır.

Alkol, uyuşturucu maddeler veya tedavi amaçlı uyku yapıcı ilaçlar alındıktan sonra Forklift kullanılamaz. Kullanımı halinde iş akdi derhal feshedilir.

Uykusuz ve hasta Forklift kullanılamaz.

Kullanıcının, herhangi bir sebeple trafik birimleri tarafından sürücü belgesine el konulduğu takdirde bunu hemen bağlı bulunduğu amirine bildirmekle ve aracı idari işler birimine/yöneticisine teslim etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oluşacak hukuki ve maddi tazminleri peşinen kendisi kabullenir

Forklift kullanıcısı her üç (3) ayda bir olmak üzere, orijinal ehliyetini bağlı bulunduğu yöneticisine göstermek zorundadır.

Sürücü hatalarından kaynaklanan ve sigorta şirketi tarafından kabul edilmeyen parça, vb. malzeme bedeli ve bakım bedelleri kullanıcı tarafından tazmin edilir. (Lastik yarılması, jant hasarları, jant kapağı, sigara yanığı vb).

Forklift tamir bakım faturalarının kendilerine teslim edilmesi durumunda faturaların yöneticisine teslim etmek ve idari işler birimine ulaştırılmasının sağlanmasından sorumludur. Aksi takdirde faturaların kayıp olması ve/veya geç dolayı oluşacak muhasebe kayıtlarından kaynaklanan sorunların cezai sonuçları da kullanıcıya aittir.

Forklift kullanıcısı,aracın yakıtını belirtilen istasyonlardan otomatik dolum yolu ile tedarik eder. Her yakıt dolumuna ait fiş/fatura hemen muhasebe servisine ibraz edilmelidir.

Forklift kullanıcısı,Forkliftlerda işlerin yürütülmesi için gerekli olan malzeme yada ürünler dışında işletmemizi zarara sokacak hiçbir ürün taşıyamaz.Aksi takdirde bütün sorumluluk Forklift kullanıcısına aittir.

Forklift kullanıcısının haberi olmadan düzenlenen trafik cezalarında, idari işler birimi ceza tutanağının kendilerine ulaştığı andan sonra kullanıcıyı bilgilendirip, gerekli işlemleri yapar/yaptırır.

Trafik kazalarında mutlaka alkol muayenesi yaptırılmalı, kaza tutanakları olay yerinde tutturulmalıdır. Evrakların aslı ve sigorta hasar dosya kayıt numarası öğrenilerek idari işler birimine, yetkililerine ve ilgili yöneticisine ulaştırılmalıdır. Kaza ilgili tüm yöneticilere bildirilmelidir.Kazayı yapanlar arası tutanak veya anlaşma geçerli değildir, mutlaka trafik ekibi çağırılmalı yani resmi bir işlem yapılmalıdır.

Kaza raporu okunarak teslim alınmalıdır.

Kaza durumunda ilgili ilk yönetici olay ile ilgili görüş ve düşüncelerini belirterek, tutanağın fotokopisi ile birlikte idari işler birimine ulaştırmak zorundadır. Kazanın gerçekleştiği tarihte güzergah ve uğranılan noktalar belirtilmelidir.

Şoför iş yerinde çalışanlar dışında araca hiç kimseyi almayacaktır.

Şoförler Forkliftlera herhangi bir zarar verdiğinde veya Forkliftlerde herhangi bir anormal bir durum gördüğünde yetkili kişilere durumu bildirecektir.

Forklifte, yangın söndürme tüpü,ilkyardım çantası, el aleti çantası, zincir bulundurulmak zorundadır. Aracı kullanan şoför bu malzemelere sahip çıkmak zorundadır.

Tüm Forklift şoförleri, karayollarında Forklift kullanırken, Kara Yolları Trafik Kanunu’nda belirtilen hız limitlerine uymalıdır.

Forklift kullanma talimatında belirtilen ve çalışanların uymayı kabul edip, imzalarıyla taahhüt ettikleri kurallara uyulmaması halinde işveren, ÇSGB’nın 4857 ve 6331 kanunları ile SGK’nun 5510 kanunun ilgili maddelerine göre, Ölüme/ Yaralanmaya/Meslek hastalığına/Maddi- manevi hasara sebebiyet verdiği anlaşıldığında disiplin talimatlarını uygulayabilir, tazminat davası açabilir veya iş akdini doğrudan fesih edebilir.

Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım ve kabul ettim. İşim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki, gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkili amire veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır