| Bölüm:Tüm İşyeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tehlike No | TEHLIKE KAYNAĞI | TEHLIKE | RİSK | TEHLİKEYE MARUZ KALAN ÇALIŞANLAR | ÖNLEMLERİN ALINMAMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  | DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ KONTROL T10EDBİRLERİ | RİSK ANALİZİNİN YAPILDIĞI TARİHTE MEVCUT DURUM | KONTROL TEDBİRİ ALINDI / ALINMADI | KONTROL ÖNLEMİ VAR/YOK | SORUMLU | KONTROL TEDBİRİNİN TAMAMLANMA TARİHİ | ÖNLEMLERİN ALINMASI HALİNDE RİSKİN DERECESİ |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |  |  |  |  |  |  | ŞİDDET | FREKANS | OLASILIK | (R) RİSK DÜZEYİ |
| 1 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının içeri açılması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde acil durumlarda çıkışları sağlayacak, çalışma yönünün dışına açılacak en az 1 adet acil çıkış kapısı bulunmalıdır. | İşletme içerisinde acil durumlarda çıkışları sağlayacak, çalışma yönünün dışına açılan 1 adet acil çıkış kapısı bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 2 | Acil Çıkış Kapısı | Acil çıkış kapısının açılamaması | İzdiham sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 1 | 400<600 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil durum kapıları, acil durumlarda kapının rahat açılabilmesi için panik barlı veya dilsiz olmalıdır. | Acil çıkış kapısı dilsizdir. Rahat bir şekilde açılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 3 | Acil Çıkış Kapısı | Acil durumlar hakkında yeterli bilgiye sahip olunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Acil durum planları oluşturulmalıdır. Oluşturulan acil durum planları uygun yerlere asılmalıdır. Bu planlar hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. | Acil durum planları oluşturulmuştur. İlgili yerlere asılmıştır. Çalışanlar bilgilendirilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 4 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | İşletme içerisinde acil durum tatbikatı yapılmalıdır. | Acil durum tatbikatı yapılmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 5 | Acil Durum | Acil durumda ekiplerin ve diğer çalışanların nasıl davranacağını bilememesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 3 | 70<150<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde uygulamalı acil durumlar eğitimi yapılmalıdır. Acil durumlar konusunda personel eğitimli olmalıdır. | Personellere acil durumlra konusunda eğitim verilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 6 | Acil durum | Acil durumda iletişim kurulacak kişi ve korumların bilinmemesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | En yakın sağlık kuruluşu, polis veya jandarma karakolu, itfaiye vb. yerleri belirlenmelidir. Acil durumlarda aranacak numara ve kişiler ilan edilmelidir. | Yerler belirlenmiştir. Acil durum ve kişilerin numaraları ilan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 7 | Acil Durum | Acil durum yönlendirme ve levhalarının bulunmaması | Tahliyenin uygun yapılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 1 | 3 | 200<300<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulundurulmalıdır. Acil durumda, mevcut elektrik sisteminden farklı bir kaynaktan elektrik alacak, acil çıkış yolunu en az 60 dk aydınlatacak acil durum aydınlatmaları olmalıdır. | İşletme içerisinde acil durum yönlendirmeleri ve levhaları bulunmaktadır. Acil durum aydınlatmaları bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 8 | Acil Durum | Acil çıkış kapılarının çevresine istif yapılması | Kapılara ulaşılamaması sonucu ölümlü ağır yaralanmalıİş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Acil çıkış kapılarının en az 3 m² çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Acil çıkış kapılarının çevresine malzeme istifi yapılmamıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 9 | Yangın | İşletme içerisinde yeterli sayıda yangın tüpü bulunmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde en az 3 adet kuru kimyevi yangın söndürme tüpü bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 10 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine istif yapılması | Ekipmanlara ulaşılamaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme ekipmanlarının çevresine malzeme istifi yapılmamalıdır. | Yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır. Alınan tüpler buna göre ayarlanmalıdır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 11 | Yangın | Yangın söndürme ekipmanları işletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun olmaması | Yetersiz müdahale sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar |  |  |  | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine(A,B,C ve D tipi yangınlar) uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmalıdır. | İşletme içerisinde çıkabilecek yangın tiplerine uygun yangın söndürme ekipmanları bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 12 | Yangın | Dedektörlerinin bulunmaması sonucu yangının erkenden haber verilememesi | Zehirlenerek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde duman dedektörü bulunmalıdır. | uman dedektörleri bulunmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 13 | Sigara | İşletme içerisinde sigara içilmesi | Yanıcı maddelerin tutuşması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde sigara içilmemeli, sigara içilmesi yasaklanmalıdır. | Sigara içilmemektedir. Yasaklanmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 15 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüpü büyüklüklerin yetersiz olması | Yangına müdahalede yetersiz kalması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | İşletme içerisinde kullanılacak yangın ekipmanlarının en az 6 kg olmalıdır. | Yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 16 | Yangın söndürme tüpü | Yangın söndürme tüplerinin kullanım süresinin dolmasından | Yangın durumunda çalışmaması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yangın söndürme tüpleri yılda bir periyodik kontrolleri yapılmalıdır. | Yangın söndürme tüpü bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 18 | Acil durum eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Tüm personel parlama, patlama, yangın ve yangından korunma konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 28 | Çalışan personel | İşe uygun olmayan personelin işe alınması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamalıdır. | İşe girişlerde işyeri hekiminin gözetimi olmaksızın yeni personel işe alınmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 29 | Sağlık tektikleri | Gerekli sağlık tektiklerinin olmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Tüm çalışan personelin işyeri hekiminin ön gördüğü tam kan testi, solunum fonksiyon testi, akciğer grafisi testlerini yaptırmalıdır. | Tüm çalışan personelin işyeri hekiminin ön gördüğü sağlık taramaları yapılmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 30 | Eczadolabı | Eczadolabının bulunmaması veya içerisinde ilaç bulunmaması ilkyardım müdahalesinin yapılamaması | lkyardım müdahalesinin yapılamaması yaralanmalı iş kazası | İlkyardıma ihtiyaç duyan kişi | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Eczadolabı bulunmalıdır. Eczadolabının içerisinde uygun ilaçlar bulunmalıdır. | Eczadolabı bulunmamaktadır. İçerisimde gerekli ilaçlar bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 31 | Virüs | Gerekli aşılama işlemlerinin yapılmamasından | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | İsteyen tüm çalışan personele tetanoz aşısı yapılmalıdır. | İsteyen personellere tetanoz aşıısı yapılmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 33 | Kişisel koruyucu donanım | Uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör | 15 | 1 | 3 | 20<45<70 Olası Risk | Çalışanlar, kimyasal kullanımı(boya, sir vb.) sırasında iş eldiveni, gözlük, toz maskesi kullanmalıdır. | Kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 34 | Sterilizasyon | Biyolojik risklere karşı kullanılan kesici ekipmanların sterilize edilmemesi | Oluşabilecek meslek hastalığı | Operatör veya Müşteri | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | İşletme içerisinde kullanılan iş ekipmanları, her işlem sonunda temzilenmelidir. | Temizlik yapıldığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 35 | Merdiven | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Merdivenden çıkan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan merdivenlerde, yüksekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 36 | Asma kat | Yüksekten düşme | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası | Asma katta bulunan kişi | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Asma katta,yüksktekten düşmeyi engelleyecek en az 1 metre yüksekliğinde, boşluğa düşme riski olan her kısmında,gerekli ağırlığa dayanabilecek sağlam korkuluk bulunmalıdır. | Korkuluklar bulunmaktadır. Yüksekte çalışmalarda emniyet kemeri kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 37 | Sıcak ve soğuk su | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | İşletme içerisinde sıcak ve soğuk bulunmalıdır. | Sıcak ve soğuk su bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 38 | Lavabo | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Mevcut personele yetecek erkek ve bayan lavabosu bulunmalıdır. | Bayan personel çalışmamaktadır. Erkek lavabosu bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 39 | Lavabı, WC, duş vb. | Biyolojik risk etmenleri | Hastalık | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 3 | 6 | 0,5 | 9<20 Kabul Edilebilir Risk | Lavabo, WC, dinlenme alanı, duş vb. alanlar yeterli hijyen ve temizliğe sahip olmalıdır. Katı ve sıvı temizlik maddeleri bulunmalı ve her temizlik sırasında kullanılmalıdır. İş başlangıcı ve bitişince tüm ortam temizlenmelidir. | Yeterli hijyen ve temizlik sağlanmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 3 | 0,5 | 0,2 | 0,3<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 40 | Ortam sıcaklığı | Çalışma ortamının sıcaklığının çalışmaya elverişli olmaması | Hatalı veya kusurulu davranış sonucu küçük hasarlı yaralanmalı | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | İşletme içerisinde çalışanları rahatsız etmeyecek şekilde ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmalıdır. | Yeterli ısıtma ve soğutma işlemleri yapılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 7 | 0,5 | 0,2 | 3,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 41 | Titreşim | Meydana gelen titreşim el, kol ve vücuda zarar vermesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu iş kaybı oluşturabilecek iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3. şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Oluşan titreşimi absorbe edilmesi plastik takoz veya şok emici kullanılmalıdır. 15 dk. En az 1 kere 1 dk. Mola verilmelidir. | Kullanılmaktadır. Verildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 7<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 42 | Aydınlatma | Doğal ve suni aydınlatma yetersiz olması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmalıdır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmalıdır. | İşletme içerisinde doğal aydınlatmadan faydalanılmaktadır. Gün ışığının olmadığı yerler ve saatlerde yeterli suni aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 43 | Islak zemin | Zeminin ıslak bulunması veya kişilerin ıslak zemin konusunda uyarılmaması | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Temizlik işleminden sonra zemin ıslak bırakılmamalıdır. Islak zeminl uyarı levhası bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 44 | Çöpler | Çöplerin düzgün depolanmaması veya bertaraf edilmemesi | Kayma, takılma, düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Her işlem sonrası oluşan atıklar temizlenmelidir. Temizleme sırasında eldiven ve maske kullanılmalıdır. İşletme içerisinde atıklar tutulmamalıdır. | Temizlenmektedir. Kullanılmaktadır. Tutulmamaktadır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 45 | Havalandırma | Doğal ve suni havalandırma yetersiz olması | Meslek hastalığı | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | İşletme içerisinde doğal havalandırmadan faydalanılmalıdır. Doğal havalandırmanın olmadığı bölümlerde cebr-i çekişli havalandırma sağlanmalıdır. | Doğal havalandırma sağlanmaktadır. Cebr-i havalandırma sağlanmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 46 | Korkuluklar | Korkuluk aralıklarından düşme | Solunum rahatsızlıkları sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar veya 3 .şahıslar | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Merdiven ve asma kat korkuluklarının arasında düşmeye engel olacak dikmeler ve düşmeyi engelleyecek kapalıbloklar olmalıdır. | Gerekli dikme ve bloklar bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 47 | Sandalye | Ergonomi kurallarına uygun yerleşim yapılmaması | Denge kaybedilmesi sonucu düşerek oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmlaı iş kazası |  | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Sandalyelerde 100 º açı olacak şekilde oturulmalıdır. Sandalyeler öne veya arkaya ayarlanabilir olmalıdır. Yükseklik ayarlanabilmelidir. 5 ayaklı olmalıdır. 360º dönebilmelidir. | Mevcut sandalyeler uygundur. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 49 | Makinalar | Talimatlara uygun makine kullanılmaması | Çarpılma sonucunda oluşabilecek ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kullanılan makinaların kullanma talimatları olmalıdır. Bu kılavuzlara uygun olarak ekipmanlar kullanılmalıdır. | Kılavuzları bulunmaktadır ve buna göre kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 50 | Makinalar | Gerekli bakım ve onarım yapılmaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm makinalar işlem öncesi kontrol edilmelidir. Arızalı bozuk makinalar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı ve kontrol edildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 51 | Makinalar | Makinaların operasyon bölgesine uzuvların girmesi | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinaların döner parçalarının bulunduğu kısımlara uzuvların girmesini engellemek için koruyucu kapaklar bulunmalıdır çıkarılmamalıdır. | Kapak koruyucuları bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 52 | Kimyasallar | Çalışma koşulllarına uygun kişisel koruyucu donanım kullanılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan tüm kişisek koruyucu donanımların CE sertifikası olmalıdır. CE 'siz ürünler kullanılmamalıdır. | Bulunmaktadır. Kullanılmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 53 | Kimyasallar | Gerekli işaretlemelerin yapılmaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm kimyasalları üzerlerinde tehlikelerinin anlatacak etiketler bulunmalıdır. Günlük kullanım için olan kaplarda bu etiketlemeler yapılmalıdır. Kullanım sırasında bu etiket uyarılarına uyulmalıdır. Bu etiketler çıkarılmamalıdır. | Etiketler bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 54 | Kesici ve delici aletler | Kesilme veya delinme | Zehirlenme sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüm kesici ve delici aletler kılıflarında saklanmalıdır. Her işlem sonrasında temizlenmeli ve kullanım talimatlarına uygun kullanılmalıdır. | Kılıflarında saklanmaktadır. Talimatlara uygun kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 55 | Fiziksel risk etmenleri | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Tüm personel elle taşıma ve titreşim konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 56 | İş ekipmanları eğitimi | Mesleki eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel iş ekipmanlarının güvenli kullanımı konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 57 | Mesleki eğitim | Mesleki eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Personellerin mesleki eğitimleri bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 58 | Psikososyal risk etmenleri | Psikososyal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel psikososyal risk etmenleri konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 59 | Kimyasal risk etmenleri | Kimyasal eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Personellerin toz ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 60 | Çocuk işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Çocuk işçi çalıştırılmamalıdır. | Çocuk işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 61 | Genç işçi | Fiziksel olarak uygun olmayan çalışan | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 6 | 1 | 70<90<200 Önemli Risk | Mesleki eğitim kurslarına gitmeyen genç işçiler sadece temizlik işlerinde çalıştırılmalıdır. | Genç işçi çalışmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Elektrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Elektrikli ekipmanlar | Elektrikli ekipmanların açık olması | Kıvılcım çıkararak yangın oluşması sonucu ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 100 | 6 | 3 | 400<1800 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik panoları, aydınlatma lambaları ve açma kapama butonları kapalı tipte ve gazın etki edemeyeği konumlarda olmalıdır. | Kapalı tipte gazın etki edemeyeği uzaklık ve konumdadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 20 | Elektrik Panosu | Ana panoda 300 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Yangın çıkması sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar 3. Şahıslar | 100 | 6 | 3 | 400<1800 Tolerans Gösterilmez Risk | Ana panoda 300 mA'lık yangından korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | 30 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaktadır. 300 mA'lık ile değiştirilmelidir. |  | YOK | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 21 | Elektrik Panosu | Ana panoda 30 mA'lık kaçak akım rölesi bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tali panoda 30 mA'lık çarpılmalara karşı korunma amaçlı kaçak rölesi bulunmalıdır. | Tali panoların bazılarında bulunmaktadır. Eksik olan panolara da takılmalıdır. |  | VAR, KISMEN | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 22 | Elektrikli ekipmanlar veya elektrik tesisatı | Topraklama bulunmaması veya çalışmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Operatör | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Kullanılan tüm elektrikli araç, gereç ve panoların topraklamaları bulunmalıdır. Topraklamanın uygunluğu yetkili mühendisce raporlanmalıdır. | Pano gövde topraklamaları ve elektrik tesisatı yetkili elektrik mühendisince kontrol edilmiştir. |  | VAR, KISMEN | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 23 | Elektrik | Pano kapaklarının açık olması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Pano kapakları devamlı olarak kapalı konumda olmalıdır. Sürekli kapalı konumda olmalıdır. | Pano kapakları kapalı konumdır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 24 | Elektrik Panosu | Yalıtkan paspas bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmalıdır. | Ana ve tali panoların çevresinde yalıtkan paspas bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 25 | Elektrik | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Panoya temas eden çalışan veya müşteri | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Elektrik tehlikeleri hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 26 | Elektrik kabloları | Uygun olmyan elektrik kablosu | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Kabloya temas eden kişi | 40 | 3 | 3 | 200<240<400 Yüksek Risk | Ekli kablo kullanılmamalıdır. Ekli kablo kullanılacaksa ek yeri yalıtkan bant ile sarılmalıdır. Üzerindeki yalıtkanı soyulan kablo kullanılmamalıdır. | Ekli kablo kullanılmamaktadır. Kablolar soyumamaıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 27 | Elektrik kabloları | Açıkta kablo kullanılması | Düşme sonucu yaralanmalı iş kazası | Tüm çalışanlar, 3. Şahıslar | 7 | 6 | 1 | 20<42<70 Olası Risk | Yürüme yollarında kablo veya uzatma kabloları bulunmamalıdır. Bu tür kablolar kablo kanallarına alınmalıdır. | Uzatma kablosu kullanılmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 28 | Elektrik eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Çalışan Personel | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Tüm personel elektrik konusunda iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 48 | Elektrik | Islak elektrikli ekipman kullanılması | Meslek hastalığı | Çalışan personel | 15 | 1 | 3 | 70<45<200 Olası Risk | Islak ortamda elektrikli ekipman kullanılmamalıdır. Islanan elektrikli ekipmanlar kurutulmalıdır ve kurutulana kadar çalıştırılmamalıdır. | Personel gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 15 | 0,5 | 0,2 | 1,5<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 105 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilmelidir. | Makinelerin topraklama tesisatı, elektrik iç tesisatı ve topraklama yönetmeliğine uygun tesis edilecektir |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 106 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Her bir makine kaçak akım rölesine bağlı olmalı ve kaçak akım rölelerinin çalışıp çalışmadığı üzerlerinde bulunan test butonu ile kontrol edilmelidir | Her bir makine kaçak akım rölesi vardır ve test butonu ile kontrol edilecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 107 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makine ve ekipmanlar üzerinde oluşabilecek kaçak gerilimin olumsuzluğunu çabuk kesilebilmesi için hayat koruma eşikli 30 mA'lik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. | Makine ve ekipmanlar üzerinde oluşabilecek kaçak gerilimi önlemek için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 108 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için Ana Panoda 300 mA lik kaçak akım rölesi kullanılmalıdır. | Elektriğin yangına sebebiyet vermemesi için kaçak akım rölesi kullanılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 109 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların gövdeleri topraklanmalıdır. | Panoların gövdeleri topraklama yapılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 110 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Pano önlerinde eşya bulundurulmamalıdır. | Pano önlerinde eşya bulunmayacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 111 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Pano kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmalı, üzerinde yetkili personelin irtibat telefonu yazılı levha bulundurulmalıdır. | Pano kapakları daima kapalı ve kilitli tutulmakta, üzerinde yetkili personelin irtibat telefonu yazılı levha bulundurulmayacaktır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 112 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların altına izoleli lastik paspas konulmalıdır. | Panoların altına izoleli lastik paspas konulacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 113 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun olmalıdır.Ekli kablo kullanılmamalıdır | Kullanılan kablo kesitleri elektrik iç tesisat yönetmeliğine uygun kullanılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 114 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun izoleli aletler kullanılmalıdır. | Uygun izoleli aletler kullanılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 115 | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | Elektrikle çalışma | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinelerin etanj kapakları takılı olmalıdır | Makinelerin etanj kapakları takılı olacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 116 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerekli uyarı levhaları asılı olmalıdır | Gerekli uyarı levhaları asılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 117 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikten kaynaklanabilecek yangınlara karşı uygun yangın tüpleri bulundurulmalı ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılmalıdır. | Yangın tüpleri bulundurulmakta ve süresi içinde kontrol ve dolumu yapılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 118 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında bilgilendirilmelidir. | Çalışanlar elektrik ile ilgili riskler hakkında İSG eğitimi verilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 119 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanmalı ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılmalıdır. | Panoların dış iskeletini oluşturan kapak topraklanacak ve üzerine ''elektrik tehlikesi'' levhası asılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 120 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunması halinde yıldırım düşme riskiden dolayı paratoner takılmalıdır. | Yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunması halinde yıldırım düşme riskiden dolayı paratoner takılacaktır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 121 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Gerilim altında yapılan çalışmalarda teknik eleman tarafından çalışma izni verilmelidir | Teknik eleman tarafından çalışma izni verildiğinde çalışma yapılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 122 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılmalıdır | Her panonun yanına ve diğer gerekli alanlara elektrik işlerinde uyulması gereken kuralların bulunduğu talimatname asılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 123 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılmalıdır. | Topraklama ölçümü süresi, periyodik olarak yapılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 124 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmamalıdır. Ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılmalıdır. | Elektrik kablolarının ucu açık bırakılmayacak ucu açılan elektrik kabloları bantla sarılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 125 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrikli aletelerin bakım onarımında mutlaka kişisel koruyucu malzemeler kullanılmalıdır. | Elektrikli aletelerin bakım onarımında kişisel koruyucu malzemeler kullanılmaktadır. Kontrol edilmektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 126 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmelidir. | Sonradan eklenmesine ihtiyaç duyulan pano veya prizlerin kablo kesitleri ve topraklaması teknik yeterliliğe sahip kişiler tarafından projelendirilmektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 127 | Elektrikle çalışma | Elektrik çarpması, Yangın çıkması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 60 | 6 | 3 | 400<1080 Tolerans Gösterilmez Risk | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi tekrar yenilenmelidir. | Elektrik tesisatının büyük ölçüde değişitirilmesi durumunda, elektrik projesi gerektiğinde yenilenecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kaldırma, Taşıma Yükleme ve Boşaltma İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Taşıma esnasında malzeme çarpması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatör ve diğer çalışanlara gırgır vinç ve kule vinç hakkında bilgi verilmelidir. | Opearatör ve diğer çalışanlara gırgır vinç hakkında İSG eğitimi verilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 73 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 50 | 6 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmelidir. | Yağ sızıntısı veya kaygan maddelerin zemine dökülmesi engellenmektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 74 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmeli, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmalıdır | Tertip, düzen ve temizliğe önem verilmekte, her vardiya sonrası ya da başlangıcında çalışma ortamının temizliği yapılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 75 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Malzemeler uygun yerlere konulmalı ve yaya geçiş yerini engellememelidir. | Malzemeler uygun yerlere konulmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 76 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmalıdır. | Merdiven basamakları sağlam, düz, kuru, ve kaymayı önleyecek şekilde yapılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 77 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamalıdır | Zeminde çivi, taş, tahta gibi malzemeler bırakılmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 78 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamalıdır. | Teknik imkanlar dahilinde olabildiğince ayak altında uzatma kablosu ve seyyar aletlerin kordonları bulunmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 79 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kayma, Takılma | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmalıdır. | Gece çalışması olduğunda veya hava karardığında yeterince aydınlatma sağlanmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 80 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Düşme yaralanma | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Ağır yüklerin taşınmasında uygun kaldırma araçları kullanılmalıdır. | Ağır yüklerin taşınmasında uygun kaldırma araçları kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 81 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Çalışanlar, ergonomik riskler, uygun kaldırma, taşıma ve indirmenin nasıl yapılacağı konusunda eğitilmelidir | Çalışanlara, ergonomik riskler konusunda eğitim verilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 82 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygun olmaldır. | Yükleme yerleri ve rampaları, taşınacak yükün boyutlarına uygundur. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 83 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmalıdır. | Yükleme yerlerinde en az bir çıkış yeri bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 |  |
| 84 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmelidir. | İşçilere gerekli güvenlik talimatları verilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 86 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmelidir.Gerekli uyarı levhaları asılmalıdır | Uygun kişisel koruyucu donanım verilmekte ve gerekli uyarı levhaları asılacaktır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 89 | Malzeme Taşıma Kaldırma Yükleme ve Boşaltma | Kas İskelet sistemi rahatsızlığıÜretim ve zaman kayıpları | Hafif veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 100 | 0,5 | 1 | 20<50<70 Olası Risk | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamalıdır | Yeterli güvenlik önlemleri alınmadan yükleme ve boşaltma yapılmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Boşluklar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | Boşluklar | Düşme, yaralanma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | İnşaatlarda bulunan asansör, havalandırma, merdiven ve diğer boşluklar uygun bir şekilde kapatılmalıdır. | Boşluklar uygun bir şekilde kapatılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 91 | Boşluklar | Düşme, yaralanma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Üçüncü şahıslara, inşaat alanınındaki tehlikeleri çok iyi bilen bir kişi rehberlik etmelidir. | Üçüncü şahıslara, inşaat alanınındaki tehlikeleri bilen biri rehberlik edecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 92 | Boşluklar | Düşme, yaralanma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Uygun uyarı levhaları asılmalıdır. | Uygun uyarı levhaları asılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 93 | Boşluklar | Düşme, yaralanma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | Boşlukları kapatmak için kullanılan koruyucular sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Tahta ve benzeri kırılgan cisimlerin kullanılması halinde bunlar yeterli dayanıklılığa sahip olmalıdırlar. | Boşlukları kapatmak için kullanılan koruyucular sağlam ve dayanıklı olacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 94 | Boşluklar | Düşme, yaralanma | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 15 | 6 | 3 | 200<270<400 Yüksek Risk | İşi olmayan şahıslar inşaat alanına girmemelidir. | İşi olmayan şahıslar inşaat alanına girmeyecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Yüksekte Çalışma, Merdiven |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 95 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenlerde ahşap, çelik veya hafif metal malzeme kullanılabilir. | Merdivenlerde ahşap, çelik veya hafif metal malzeme kullanılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 96 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenler işçi sayısına uygun genişlikte, en çok 30 santimetre ve eşit aralıklı olmalıdır. | Merdivenler işçi sayısına uygun genişlikte ve eşit aralıklı olacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 97 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Kusurlu merdivenler kullanılmamalıdır | Kusurlu merdivenler kullanılmayacaktır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 98 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Onarım amacı ile de olsa basamak altlarına takoz konulmamalıdır. | Onarım amacı da olsa basamak altlarına takoz konulmayacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 99 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | El merdivenleri, kullanıldıkları yerlerde, alt ve üst kısımları kaymamalı veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilmelidir. | El merdivenleri alt ve üst kısımları kaymayacak veya bu yerlerden kurtulmayacak şekilde yerleştirilecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 100 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdivenler uzatılmak amacıyla birbirlerine eklenmemelidir. | Merdivenler birbirlerine eklenmeyecektir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 101 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Taşınabilir merdivenin son 3 basamağında çalışılmamalıdır. | Taşınabilir merdivenin son 3 basamağında çalışılmayacaktır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 102 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konmalı ve bu platformlar 60 santimetreden dar yapılmamalıdır. Merdivenin bir veya her iki kolu, çıkılacak yerin platformunu en az 90 santimetre aşmış olmalı ve merdivenin son basamağı ile platformun arası 30 santimetreyi geçmemelidir. | Sabit inşaat merdivenlerinde, çıkılacak platformlara korkuluk ve uygun eteklik konmuş ve uygun tasarlanacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 103 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Yüksekten düşme, malzeme düşmesi | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | 10 metre yüksekliğini geçen sabit merdivenlerde, her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılmalıdır | Gerektiğinde her 10 metrede bir dinlenme platformu yapılacaktır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 104 | Yüksekte çalışma, Merdiven | Merdiven basamak yükseklikleri ve genişlikleri uygun olmaması | Ölüm ve ağır yaralanmalı iş kazaları | Tüm çalışanlar | 40 | 6 | 3 | 400<720 Tolerans Gösterilmez Risk | Merdiven basamak yükseklikleri ve genişlikleri uygun olmalıdır. | İşletme içerisinde merdiven bulunmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 20 | 0,5 | 0,2 | 2<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm:Taşlama Taşı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Taşlama taşı | Çapak fırlaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinadan çapak sıçramasına karşı plastik siperlik bulunmalıdır. Her işlemde bu koruyucu bulunmalıdır. Plastik koruyucusuz çalışılmamalıdır. | Plastik siperlik bulunmaktadır. Takılı olduğu gözlenmemiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Makinanın acil durumda durdurulamaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmelidir. | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmektedir. |  | YOK | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Ayar kayışlarının korunaksız olması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Radyal matkabın hareketli kayış kısımlarına uzuv girmesini engellemek için kasnak koruyucusu bulunmalıdır. Her işlemde bu kasnak koruyucusu kapalı olmalıdır. Açık çalışılmamalıdır. | Kasnak koruyucusu bulunmaktadır.Kapalı olduğu gözlenmemiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Siperlik ve kasnak koruyucuların yerlerinde olmadan çalıştırılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bakım, onarım ve temizlik işlemlerinden sonra tüm koruyucular takılı olmalıdır. Arızalanmış veya yıpranmış koruyucular değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. | Takılı olduğu beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Taşlama makinasında oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Taşlama makinasında tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Hasarlı veya yıpranmış uç kullanılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Hasarlı, yıpranmış uçlar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Taşlama taşı | Takı, tasarım veya kkd'nin uca kullanılması veya uca takılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamalıdır. Eldiven giyilmemelidir. | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamaktadır. Eldiven giyilmemektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 79 | İş ekipmanları eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası | Taşlama Makinası Operatörü | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmamaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Daire Testere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Daire testere bıçağı | Talaş fırlaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinadan talaş sıçramasına karşı plastik veya kırılmaz cam siperlik bulunmalıdır. Her işlemde bu koruyucu bulunmalıdır. Plastik veya cam koruyucusuz çalışılmamalıdır. | Plastik siperlik bulunmaktadır. Takılı olduğu gözlenmemiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 81 | Daire testere bıçağı | Makinanın acil durumda durdurulamaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmelidir. | Makinada oluşabilecek acil bir durumda, makine acil stop butonuyla durdurulabilmektedir. |  | YOK | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 82 | Daire testere bıçağı | Kayış ve zincirlerin korunaksız olması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Daire testerenin hareketli kayış kısımlarına uzuv girmesini engellemek için kasnak koruyucusu bulunmalıdır. Her işlemde bu kasnak koruyucusu kapalı olmalıdır. Açık çalışılmamalıdır. | Kasnak koruyucusu bulunmaktadır.Kapalı olduğu gözlenmemiştir. Çalışılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 83 | Daire testere bıçağı | Siperlik ve kasnak koruyucuların yerlerinde olmadan çalıştırılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bakım, onarım ve temizlik işlemlerinden sonra tüm koruyucular takılı olmalıdır. Arızalanmış veya yıpranmış koruyucular değiştirilmeli veya tamir edilmelidir. | Takılı olduğu beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 84 | Daire testere bıçağı | Uyarı ve bilgilendirici levhaların bulunmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Daire testerede oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmalıdır. | Daire testerede oluşabilecek tehlikeler hakkında bilgilendirici ve uyarıcı tehlike levhaları bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  |  |  |  |  | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Daire testere bıçağı | Hasarlı veya yıpranmış uç kullanılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Hasarlı, yıpranmış bıçaklar kullanılmamalıdır. | Kullanılmadığı beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 86 | Daire testere bıçağı | Takı, tasarım veya kkd'nin uca kullanılması veya uca takılması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Daire Testere Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamalıdır. Eldiven giyilmemelidir. | Bu makinada çalışanlar yüzük, kolye ve benzeri aksesuar kullanmamaktadır. Eldiven giyilmemektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 87 | İş ekipmanları eğitimi | İş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmaması veya eğitimde anlatılanlara uymaması | Hatalı veya eksik davranış sonucu ölümlü yada ağır yaralanmalı iş kazası |  | 40 | 1 | 3 | 70<120<200 Önemli Risk | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi olmalıdır. | Makine operatörünün maruz kaldığı tehlikeler ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi bulunmamakta |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kaynak İşleri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 96 | Zehirli kaynak gazları | Zehirli gazların operasyon bölgesinden uzaklaştırılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak işlemi sırasında meydana gelen gaz ve dumanları kaynağından çekebilecek havalandırma sistemi bulunmalıdır. | Bulunmamaktadır. Lokal havalandırma kullanılmaktadır. |  | YOK | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 97 | Kaynak hamlacından çıkan kıvılcımlar | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kaynak işlemi sırasında hamlaçlar tüpe veya yanıcı başka malzemelere yaklaştırılmamalıdır. | Yaklaştırılmadığı gözlenmiştir. Tüm işlerde dikkat edildiği beyan edilmiştir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 98 | Zehirli kaynak gaz ve ultraviyole ışınlar | KKD kullanılmaması | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak işleminde çalışan personele yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu malzeme verilmeli ve kullanımı takip edilmelidir. | Verilmektedir. Sürekli takip edilmektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 99 | Kaynak pensleri | Çarpılma | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Kaynak makinalarında izole edilmiş pensler kullanılmalıdır. | Kullanılmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 100 | Basınçlı gaz tüpleri | Devrilme | Uzuv kayıplı veya ölümlü iş kazası | Kaynak Operatörü | 40 | 3 | 3 | 200<360<400 Yüksek Risk | Basınçlı gaz tüplerinin tamamı dik vaziyette olmalıdır. Arabaya bu tüpler zincirlerle bağlanmalıdır.Tüplerin valfleri kullanılmadıklarında kapatılmalı ve bu valfleri koruyan başlıklar bulunmalıdır. Tüpler takoz vb. amaçlarla kullanılmamalıdır. | dik vziyette ve zincirlerle bağlanmıştır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 102 | Şaloma alevi | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Şalomanın tüp girişi ve hamlaç girişlerinde geri tepme emniyet ventilleri bulunmalıdır. | Bulunmaktadır. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 100 | 0,5 | 0,2 | 10<20 Kabul Edilebilir Risk |
| 103 | Basınçlı gaz tüpleri | Patlama veya yangın | Birden fazla ölümlü kaza çevresel felaket | Tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Tüpler - 40 C° ile +45 C° arasında sıcaklıkta muhafaza edilmelidir. | Muhafaze edilmektedir. |  | VAR | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Dik Matkap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dik Matkap | Dik Matkap koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Dik Matkap | Dik Matkap operasyon noktası koruyucularının olmaması çapak sıçraması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü diğer çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinanın hareketli kısımlarına ulaşılmaması ve çapak sıçramaması için operasyon noktası koruyucu olmalıdır. | operasyon noktası koruyucuları vardır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Dik Matkap | Dik Matkap Makinasının acil stop butonu olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makine oluşabilecek acil bir durumda acil stop butonu ile durdurulabilmelidir | Acil stop butonu bulunmaktadır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Dik Matkap | Kullanma Talimatlarının Olmaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Uygun kullanma Talimatları asılmalı ve çalışanlar bilgilendirilmelidir | Kullanma Talimatları bulunmaktadır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili mesleki eğitimleri olmalıdır. | Mesleki eğitimler sağlanmalıdır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Dik Matkap | Ehil kişiler tarafından kullanılmaması sonucu oluşabilecek kazalar | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Makine Operatörü | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Operatörler yaptığı işle ilgili iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmelidir | iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmiştir. |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Overlok ve Dikiş Makinaları |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Elektrik çarpmaları, yaralanmalar | Çarpılma sonucunda ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazası | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makina topraklaması yapılmış olmalı, motor elektrik paneli kapağı açılmamalı, kablo ve prizlere dikkat edilmelidir. |  |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinaların hareketli kısımlarına teması engelleyen koruyucular olmalı ve bunlar çalışırken çıkartılmamalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Çalışanlara iğne kırılmasına karşı koruyucu kullanma talimatı verilmeli ve uygulamaları kontrol edilmelidir. |  |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Bakım sırasında fişler çıkarılmalı ve habersiz çalışma riskine karşı tedbir alınmalıdır. |  |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinalar eğitimli kişiler tarafından ve kullanma talimatlarına uygun olarak kullanılmalıdır. |  |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Overlok ve dikiş makinaları | Parmak kesikleri, yaralanmalar | El kol yaralanması İş görememe hali | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Makinalar ve bantlar arasında rahat çalışmayı sağlayacak yeterli mesafe bırakılmalıdır. |  |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |

| Bölüm: Kompresör ve Hava Tankı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kompresör ve Hava Tankı | Kompresör ve Hava Tankının koruyucu kasnağının olmaması uzuv sıkışması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Kompresör ve hava tankının kasnak koruyucuları olmalıdır | Kasnak koruyucuları kapalı konumdadır |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |
|  | Kompresör ve Hava Tankı | Kompresör ve Hava Tankının patlaması | Uzuv kaybı, ölümlü veya ağır yaralanmalı iş kazaları | Etraftındaki tüm çalışanlar | 100 | 3 | 3 | 400<900 Tolerans Gösterilmez Risk | Hava tankı gövdesinde aşınma olmamalı Tank ayaklarında aşınma varsa yenilenmeli | Aşınma yok sürekli kontrol edilmektedir |  | Var | İsmail Keleş |  | 40 | 0,5 | 0,2 | 4<20 Kabul Edilebilir Risk |